固定式测斜仪 测斜计 型号： HAD-CXY1

一、用途

HAD-CXY1型智能固定式测斜仪（带滑轮），是本公司使用微电子机械系统研发生产的双轴倾角传感器作为敏感元件，结合智能芯片技术生产的一种固定式测量倾角的仪器。用以观测边坡、基坑、铁路等结构相对于水平的双轴倾斜角度，适用于常规大地测量方式难以观测到的隐蔽部位的变形量，配合自动化系统可进行长期测试。

二、 HAD-CXY1固定式测斜仪 测斜计 主要技术性能指标

1. 测量范围：±30°

2. 分辨率：0.0025°

3. 精度：0.01％FS

4. 电气性能：DC9-24V，80mA

5. 导线颜色定义：红－电源正，黑－电源负，白－通讯A+/X轴0-5V，绿－通讯B-/Y轴0-5V

6. 传感器重量：2kg

7. 使用环境：温度-20℃～60℃，抗震：2000g

8.波特率:9600

HAD-CXY1固定式测斜仪 测斜计仪器的组成

固定式测斜仪内部由角度敏感元件（双轴倾角3DMEMS传感器），以及智能电子芯片组，304不锈钢整体组件，滑轮组件等。外部是一根四芯屏蔽线引出，其中红线为电源正极线，黑线为电源负极线；白线为通讯线A极，绿线为通讯线B极。

通常在安装固定式测斜仪还需要安装附件，如测斜管、不锈钢钢丝、吊环等。这些要根据现场情况合理配置。

双轴固定式测斜探头其轮侧为X向，轮高为X轴正，则另一侧为Y轴。

五、工作原理：

边坡结构物等产生的倾斜变形，通过测斜管和探头组件传递给测斜传感器。测斜传感器内3D-MEMS倾角芯片，当传感器发生倾斜变化时，通过测量静态重力加速度的变化，将其转换成倾角变化。其内部倾角芯片的硅电容感应元件由3层硅片构成，形成立体结构，当发生倾斜时，中间质量片会倾向某一侧，从而使两侧的电容发生变化。通过电压值可反映相应的加速度值，进而可计算角度值。HAD-CXY1型有电压输出型，数据采集精度取决于采集模块数据采集精度。HAD-CXY1型还有为24位精度倾角探头，探头内部封装有24位精度AD转换IC和单片机系统，为485总线输出方式，直接连接电脑可显示角度与位移。

六、测量及安装方法

固定式测斜仪可以通过两种方式测量。

1.电脑直接测量，将USB转12V直流电源正极接到测斜仪红线，负极接到黑线；从电脑接出的RS485转换器A+接到测斜仪兰线，B-接到绿线。在电脑中使用本公司的软件就可以测试。

2.总线采集模块自动化测量，将固定式测斜仪的红、黑线接到模块的电源输出端，白、绿线接到模块的RS485输出端。模块的电源输入端接12V直流电源，RS485输入端可直接连接电脑接出的RS485转换器，或其他端口（如无线通讯模块等），使用电脑控制软件可直接测试测斜仪，或设置总线采集模块实现无人值守后台自动测试和采集数据或手机直接连接自动采集模块直接手机采集数据。

3.固定式测斜仪（带滑轮）安装，是直接下到测斜管中，仪器通过吊环与304不锈钢钢丝相连，布置于测斜管的不同区域，测量该处的倾斜。
9.通讯协议：modbusRTU