悬浮固体测试仪  悬浮固体检测仪 型号：H24651

产品特点：
1.采用真空抽滤方法，用0.45μm滤膜将液体中的悬浮固体滤出，称其重量可计算出液体悬浮固体的含量；
2.本套设备含有压力控制系统，用户可调节真空压力上下限（液晶显示），设备自动控制真空在设定范围内。
3.有4个供使用的滤膜支架，可以同时使用也可分别使用；
4.自动排水，当滤出的水达到一定数量时机器会自动排除，排尽后自动恢复工作。
5.设备内与过滤相关的零件全部选用不锈钢、铝合金等防腐材料，保证设备长期使用。
技术参数：
电源~220V  50Hz       功率：0.3kW       控制精度：±1%
最大真空：1.3Pa       抽气量：12L/min   滤膜支架：50mm
外形尺寸：480×310×330（mm）
随机附带250ml玻璃滤杯4个，通用瓶夹4个
注：此仪器与GPKS3A滤膜烘干器配套使用