电力表计终端功能接口测试仪/电能表485 通信接口测试仪 型号:HAD-380B

HAD-380B微机型电力表计终端功能接口测试仪是一款基于检测集中抄表终端功能接口技术性能的仪器。也可扩展配置检测国网专变采集终端，或南网营销自动系统各类终端功能接口的性能指标。并具有检验终端上行和下行通讯接口能力。亦可检测多功能电能表、智能电能表功能接口和通信接口的技术性能。

仪器依据国网Q/GDW 376 系列通信协议、南网营销自动化系统通信协议、电力DL/T 645《多功能电能表通信规约》、国网Q/GDW系列智能以及和电能表相关技术标准设计制造，并按终端现场工作流程编写基于windows操作系统的测试应用程序。并预留了相关检测接口，方便随时添加配置或按新要求升级。

整套仪器由功能测试模块、通讯测试单元、终端在线测试系统（软件），以及嵌入式工业计算机等单元组成，结构精巧，集成度高，是一款自动化程度非高的在线检测各式用电管理终端的现场检测仪器。

功能特点:
1.主机各单元功能明确，主界面为7寸大屏幕彩色液晶显示，中文界面，简洁明晰，操作方便。触摸屏操作，也可选择按键操作。

2.可在线检测集中抄表终端集中器、采集器功能接口、通信接口和上下行通道性能。

3.可在线检测电能表多功能抄表接口、智能电能表通位接口功能。

4.可配置国网专变采集终端功能接口、通信接口和上下行通道性能。

5.可配置南网厂站电能量采集终端、配变监测计量终端、负荷管理终端的功能接口、通信接口和上下行通道的性能。

6.测试项目包括：遥控接口、遥信接接口、脉冲接口、RS485接口、RS232接口，并可选配扩展多数载波通讯接口，多功能接口的、费控功能接口测试等。

7.整套仪器功能配置灵活，可分别适用于国网标准、南网标准和各地方标准。

8.选配扩展功能：

a)通讯测试单元可按用户需要灵活配置通信规约和相关硬件：GSM/GPRS/CDMA无线公网、或230MHz无线专网、或微功率无线，RS232、RS485、RJ45有线网络、各种电力线载波、或Ethernet以太网、或Internet因特网、或电话PSTN等。

b)在线测试国网（或南网）集中抄表终端集中器、采集器和智能电能表的功能接口，支持多种通讯方式的检测：

c)与终端的通讯方式：GSM/GPRS或RS232或RS485或通过Internet接收终端信息。

d)RS232、RS485或电力载波通讯，检测终端下行通道功能。

e)GPRS或CDMA公网通讯，检测终端上行通道功能。

f)支持无线专网通讯方式：230MHz电台（通信设备选配），检测终端上行通道功能。

g)支持电力载波方式：可配置鼎信、东软、晓程、瑞斯康等厂商载波通讯模块，测试并验证终端表计的数据载波功能（载波模块另选配）

h)配置网络接口（RJ45）

技术参数
1、功能接口指标（具体项目按合同约定执行）

1） 遥信输入接口测试：4路，可根据用户要求扩展6路或8路。

2） 遥控输出接口测试：4路跳闸，1路报警

3） 脉冲输入接口测试：4路，可根据用户要求扩展6路或8路。

a)  连续输出模式：连续输出模式即按设定好的脉宽和周期连续不断地输出脉冲。

b) 定数脉冲数模式：定数输出模式就是按照预先设定的输出脉冲数进行输出，当输出数达到预设数时，自动停止输出。

4） 485接口测试：2路，可扩展3路

5） 扩展测试接口：扩展模块可方便快捷地更换，除具备Q/GDW375.2-2009中明确规定的2路遥信输入外，还预留了2路（遥信/脉冲可选配）并行输入端口测量电路、1路12V电压测量电路，1路秒信号测量电路。以适应终端功能的扩充。

2、* 通讯测试单元指标

1)公网通讯均采用网络方式，可选用GPRS或CDMA方式，指标按国网或南网公司协议。

2)配置载波模块，指标符合国网或南网公司相关技术协议。

3)配置网络接口，指标符合国家相关技术标准。

3、  外形尺寸及重量：

外形尺寸：380mm×280mm×200mm,    重量：1.5Kg

1、标准配置明细：
1）测试仪主机          1台

2）多用测试线          1套

3）通讯测试线         1套

4）内置国网集中器检测系统 1套

5）内置东软载波通信模块 1套

6）内置GPRS通信模块     1套

7）GPRS天线            1付

8）U盘（含联机软件）  1个

9）使用说明书          1份

10）出厂检测报告        1份

11）出厂合格证          1份

12）装箱清单            1份

13）辅助电源线          1条

14）安全防水机箱         1个
2、选配功能：（请在□中打√选择）
1）□ 载波测试功能，□东软、□晓程、□鼎信、□瑞斯康

2）□ 230MHz专网测试功能（含日精电台），

3）□ 时间校验功能（含时基频率仪），          
3、系统选择：（请在□中打√选择）

1）□ 国网规约， □ 专变采集终端， □ 集中抄表终端。

2）□ 南网规约， □ 厂站终端（含配变终端、负荷终端）， □ 集中抄表终端。

3）□ 其它规约