氯离子含量快速测定仪 型号：HAD-LUW

用途：
HAD-LUW实验室检测氯离子含量，控制及防止钢筋发生过早腐蚀，快速检测混凝土、砂石子、水泥等无机材料的水溶性氯离子含量，结合混凝土中氯离子扩散系数，可对混凝土结构寿命、钢筋锈蚀寿命进行预测。
执行标准：
◆《水运工程混凝土试验规格》：JTJ270-98
◆《混凝土外加剂匀质性试验方法》：GB/T8077-2000
◆《混凝土结构耐久性设计规范》：GB/T50476-2008

HAD-LUW产品特点:
◆可测定混凝土拌合物、硬质混凝土、砂石子、外加剂、水等材料的水溶性氯离子含量，直接输出摩尔浓度和质量百分比为单位的结果；
◆内置标准公式，直接计算混凝土拌合物的氯离子含量；
◆特有抗离子干扰剂，去除氰、氨等离子的氧化效应以及锰、铅等金属离子的络合效应；
◆大屏幕液晶直显，即时打印，一键完成测试，使用操作简易；
◆重量轻，机身小巧，便于用户携带，适合现场检测；
◆可选配微型打印机，即使不通过电脑也可立即打印；
◆独创上位机软件，可直接导出数据，试验报告等；
◆大容量数据存储，可存储100条数据，数据连续记录，便于用户查看，且安全可靠

HAD-LUW技术参数与产品配置：
技术参数： 主要产品配置：
◆供电电源：AC220V  50Hz   
◆氯离子浓度测量范围：10-5～10-1Mol/L
◆PH范围：2~10PH   
◆温度范围：0~40℃
      (推荐使用范围10~30℃)
◆响应时间：≤2min    
◆分辨率：≤2mV
◆输入阻抗：≥1×1012Ω
◆试验精度：≤10% 
◆输出方式：打印输出 
◆电压精度：＜±1mA
◆仪器精度：＜1%  
◆主机尺寸：380*320*180（mm) ◆HAD-LUW氯离子含量主机：1台
◆氯离子选择电极：1支
◆参比电极（双盐桥饱和甘汞电极）：1支
◆温度传感器:1支
◆电源线:1根
◆盐桥填充0.1mol/LKNO3溶液：1瓶（100ml）
◆标定用标准溶液0.0055mol/L:1瓶（250ml）
◆标定用标准溶液0.00055mol/L:1瓶（250ml）
◆打印纸：1卷（赠送）