HI96717水质磷酸盐测定仪/磷酸盐微电脑测定仪

水中的磷酸盐来源于生物转化和工业废水。磷酸盐作为肥料在农业中广泛使用，还常用于清洗剂，防止工业锅炉的腐蚀。磷酸盐对于生命体的都是非常重要的营养作用，但是磷酸盐超过一定的量时，会造成水体的富营养化。 

   仪器具有CAL CHECK 功能，选购专用NIST标准液可以随时校验仪器的性能确定是否需要再次校准。便捷人性化的确认操作可以保证仪器的良好校准。特有的定位标识设计保证比色皿每次放入比色槽的位置一致性。比色皿较大直径设计便于加入样品和试剂。优良的光学系统设计使仪器不必频繁校准。高精度测量结果，简单操作步骤，极佳防水性能和光源防尘测量系统，使其具有广泛的实验室，现场测量适用性。提示信息可以指导进行日常操作，并且仪器具有低电量指示功能和自动关机功能。 

READ/TIMER function  
倒计时功能，可以确保反应时间的一致性，避免因不同用户操作而产生反应时间的差别。  
Calibration Date on Display  
仪器经过校准，将自动更新数据，可随时查阅校准信息，符合ISO和GLP实验室管理要求。 

•人性化显示界面，操作简单 ，双行易读LCD显示屏 
•优良防水性能，同时适用于实验室和现场使用 
•具有用户校准功能，选购校正组可进行精确校准 
•EPA标准，GLP管理功能，自动关机节电模式

HI96717水质磷酸盐测定仪技术参数

| 量程 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 (高量程) |  |
| --- | --- | --- |
| 解析度 | 0.1 mg/L |  |
| 精度 | ±0.5mg/L @ 12.0 mg/L |  |
| 光学系统 | 钨灯光源，窄波段滤波器@ 525 nm，硅光电池检光器 |  |
| 校准功能 | CAL CHECK单点自动校准功能 |  |
| 供电方式 | 1 x 9V电池，连续使用200小时；待机10分钟可自动关机节电功能 |  |
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F)；RH max 95%无冷凝 |  |
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm；290 g |  |
| 测量方法 | Amino Acid Method氨基酸法，水和废水标准改进方法。磷酸盐与试剂反应呈淡蓝色。 |  |