Nk4300手持式风速仪

Nk4300手持式风速仪可精确测量风速值，显示屏下面有3个按键，操作简单，可显示即时风速；最大风速；平均风速；大气压；气压趋势；海拔高度；相对湿度；湿球温度；密度高度；蒸发率；风寒指数；热应力；露点；温度。Nk 4300是旋转风杯式风速仪，体积小巧，方便携带。采用高精度轴承，轻量叶轮，可精确测量风速值，即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏，可更换。
　　采用2节7号电池，可更换，能保证操作至少400小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话，将会自动切断电源。采用低功耗微处理器，明亮LCD显示，可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。便携式包装，防水、防震设计，能飘浮在水上。

| 测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
| 相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
| 气压 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
| 蒸发速率 | 0 to5 kg/m2/hr | ±0.1 kg/m2/hr | 0.01 kg/m2/hr |
| 风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
| 热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
| 湿球温度 | 0-37.8℃，5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
| 密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
| 操作温度 | -45℃-125℃ |  |  |
| LCD和电池温度 | -10℃-55℃ |  |  |
| 电源 | 2节7号电池，可用400个小时 |  |  |
| 重量 | 102g |  |  |

标准配置：
　　NK 4300主机、保护盖、颈带绳、电池（平均寿命大概300小时）、质量证书