光纤寻障仪/光缆故障检测仪 型号：SJ-3304N

最小、最轻便

快速精确检测

全线路断点检测（0～60km)

自动电压控制、自动调整脉宽

适用于各种不同环境下的检测

- 产品概述

断点测试准确，

助力您在光纤网络领域的安装、

运营和维护工作。

性能可靠，重复性好

一键式操作，无需复杂设置，测试结果一目了然

集成可视故障定位系统、可方便检测盲区内光纤故障位置

采用橡胶按键，具有较好的防尘、防震性能，适用于野外维护作业

使用3节5号碱性电池，工作时间长，方便更换，适宜于长时间野外作业

- 技术指标

| 光源类型(nm) | 1550±20 LD |  |
| --- | --- | --- |
| 光纤类型 | 9/125um 单模光纤 |  |
| 接口类型 | FC/PC |  |
| 探测器类型 | InGaAs |  |
| 脉冲宽度 | 自动脉宽 |  |
| 最大探测距离(km) | 反射事件 | 60(≥1.0dB) |
|  | 非反射事件 | 20(≥2.5dB) |
| 反射事件盲区(m) | 15 |  |
| 精确度(反射事件)(m) | ±（2+2*10（-4）*距离） |  |
| 红光源功率(mW) | ≥1 |  |
| 碱性电池 | 3节1.5V AA |  |
| 电池工作时间 | ≥5，000次测量 |  |
| 工作温度(℃) | -5~40 |  |
| 存储温度(℃) | -10~60 |  |
| 外形尺寸(mm) | 200X90X50 |  |
| 重量（g，不含电池） | 285 |  |

- 标准配置

用户手册、合格证、3节1.5V AA电池、清洁棉签