HAD-N4在线式氮气纯度分析仪

HAD-N4氮气纯度分析仪采用了当今世界先生的离子流传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表。N2%显示（N2%=100%-O2%），广泛运用于空分制氮，制氮机，化工流程充氮保护、空气置换，电子行业保护性气体等生产过程中氧气含量的分析。

仪器特点

●进口新型长寿命的离子流检测器(德国BOSCH)，灵敏度高、响应速度快

●自动寻检测传感器的工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器寿命。

●报警点及触点输出任意设置

●高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响

●上下限报警点能在全量程范围内任意设置。

技术参数

◇测量范围：79～99.99% N2

◇测量精度： ±0.1%（79%～99%时）、±0.01%（氮气纯度高于99%时）

◇显示器：4位动态数码LED显示器，可视窗口为90mm×25mm

◇传感器原理：离子流氧传感器

◇气体流速：150～300ml/min

◇测量方式：气体通入式或对流扩散式

◇响应时间：10S达到95%

◇响应时间：<2s

◇供电电源：AC 220V±10%,50/60HZ,功耗小于6VA

◇模拟输出：一个可编程4-20mA电流输出或一个可编程0-5V.DC电压输出

◇环境湿度：<97%RH

◇稳定性：<±1%.FS (168h)

◇使用寿命：大于3年

◇开孔尺寸：151mm×75mm

◇仪器重量：0.6㎏

订货须知（用户订货时请注明）

①仪器测量范围

②被测气体压力

③被测气体主要成份(腐蚀性气体及酸性气体等)