荧光分光光度计 型号:HAD-F93

仪器简介：
    HAD-F93荧光分光光度计是手动波长调节型的荧光分光光度计，出色的仪器设计可满足各种不同需求的分析应用。
    HAD-F90系列荧光分光光度计旗下的新品HAD-F93是基于经典稳定的光学系统与最新的电子学的技术发展，具有高检测灵敏度、高选择性、人性化的功能操作界面、丰富的测量附件等多功能基础检测仪器。可以进行便捷、舒适、快速的高精度荧光强度测量，适用于材料研究、药品分析、生化及临床检验、水质分析控制、食品安全检测等领域的定性定量分析。 
    HAD-F93荧光分光光度计采用冷光源和更换式干涉滤光片系统，接收器采用高性能光电倍增管检测器，选用特殊光电倍增管检测器可扩展至红敏波段检测；可提供从360nm至600nm的激发应用配置；发射单色器采用1200线光栅、大孔径非球面反射镜分光系统，灵敏度高；配合通用数据软件包进行联机操作，即可对数据进行进一步的计算和处理；外接串行打印机可支持荧光值、浓度和浓度因子实时打印功能，执行数据打印输出，方便数据保存；丰富的附件大大扩展仪器的应用范围，可支持液态、粉末、薄膜样品的测量，可对产生荧光互淬灭的高浓度样品实现测量，可对少至5μl的微量样品实现精确测量，也可配备自动进样系统等等。 
    HAD-F93荧光分光光度计适合可见光区的测定，选用特殊光电倍增管检测器可扩展至红敏波段检测；支持单机、联机2种模式，单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零、自动扣除背景等功能。联机状态可通过串行接口使用通用数据软件进行数据采集分析。

HAD-F93荧光分光光度计A配置除保留HAD-F93全部优点外，提供了中心波长为365nm、405nm、470nm、515nm左右的4组激发光源组件，激发波长更换方便，操作简便。此设计扩展了仪器的应用范围及领域，多种激发光源组件可满足多数用户测试需要，性价比高，尤其适合于高校实验室教学演示及学生实验，是高教系统广大用户单位的升级首选。

技术参数：

 光源： 高强度冷光源 
 带宽： 激发： 10/20nm 发射：12nm 
 激发波长选择范围（Ex）：360～600 nm 
 标配：365nm激发波长　 
 发射波长范围：（360-650）nm，可扩展为360-900nm（Ｃ－Ｔ型单色器） 
 波长准确度：±2nm 
 波长重复性：≤1nm 
 灵敏度：硫酸奎宁检测极限为1×10-9 
 测量线性： 优于0.995 
 零线漂移：±0.3（10min内） 
 峰值强度重复性：≤1.5% 
 电源：220V±22V 50±1Hz 
 尺寸：360×320×205（mm） 
 重量：净重 7kg 毛重 9kg

主要特点：

◆ 荧光强度测量，可进行荧光样品定量、定性分析。 
◆ 365nm激发波长，硫酸奎宁检测极限为1×10-9 
◆ 可外接串行打印机执行数据打印输出，方便数据保存。 
◆ 支持单机、联机2种模式，单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零等功能。联机状态与配选的通用数据处理软件包进行联机操作，更方便您对数据进一步的计算和处理，节省您的操作时间。 
◆ 多种测量附件，包括单孔样品池座、多用途荧光样品座、200µL微量离心管测量附件、毛细管微量样品测量附件、荧光样品半自动进样附件、单孔样品池适配器、膜状样品和粉状样品测量附件和护套式样品池架等。丰富的附件大大扩展仪器的应用范围 
◆ 高可靠性的冷光源，相对于通常采用的热光源具有背景低，功耗低，温度低，寿命长，强度高等优势，避免热污染，更符合节能环保的时代特征。 
◆ 小巧玲珑的机型可节约大量桌面空间