液体在线密度计/油隔离型差压密度计/液体浓度计/氨水尿素浓度计 型号:HAD-MD

1、          产品概述

HAD-MD系列智能在线密度计,采用国产或原装进口RoseMount多参数共面法兰传感器,对各种液体或液态混合物进行在线密度测量。在脱硫脱硝行业用于石灰石浆液、石膏浆液、硫酸铵溶液，硫酸镁溶液等密度测量；脱硝氨水、尿素溶液浓度测量；选煤选矿行业用于重介悬浮液、水煤浆、铁矿浆、铜浆浆等各种矿浆密度在线测量；水泥行业水泥浆、砂浆、混泥土等密度测量； 制药行业高温药液密度测量；酿酒酒精密度测量；食品工业葡萄汁、番茄汁、果糖浆、植物油及软饮料密度测量；造纸业；黑浆、绿浆、白浆、碱溶液的测量；化工行业清洁剂、乙二醇、酸碱及聚合物密度的测量。还可应用于采矿盐水、钾碱、天然气、生物制药等行业。

2.主要特点

1、采用一体化结构的两线制变送器，无活动部件维护简单.

2、五位数字液晶显示.

3．国产差压变送器可带温度补偿，适用于温度变化幅度大的介质。

4、安装使用方便，装入液体即可显示读数.

5、使用于流体或静止液体。

6、自定义密度单位，便于进行行业标密换算.

7、连续在线测量液体密度无过程中断，可直接用于生产过程控制.

8、膜片材质为３１６Ｌ、哈氏Ｃ－２７６、蒙乃尔、钽等优质材料，安全，卫生，防腐性好。

技术指标

输出信号： 双线制4~20mA,叠加Hart协议数字信号

电    源： 12~45VDC

密度量程： 0~5g/cm³

静态精度： 0.001g/cm³

物理指标

电气接口；1/2NPT或M20*1.5

过程接口；DN50/DN80等国标法兰

测量室及法兰材质：304、316不锈钢、内衬四氟等。

填 充 液：DC200硅油