燃烧法总有机碳检测/非分散红外吸收TOC分析仪　型号：HAD-2000A

符合国际标准ISO8245、中华人民共和国国家环境保护标准HJ501-2009、中华人民共和国国家计量检定规程JJG 821-2005和2010年中国药典。属于高温燃烧氧化-非色散红外法测定总有机碳仪器。

主要特点

1.电子双制冷模块和膜脱水技术，使用优良的三级脱水技术确保整个系统的脱水效率；

2.加热的IC无机碳反应池消除了样品峰的拖尾,并缩短了样品测定时间；

3.使用同一裂解燃烧系统不用更换任何硬件测定液体（水）、固体（垃圾和土壤）样品，此项技术已获得国家发明专利！

4.独特的气路缓冲设计保证了样品测定结果的优良重现性；

5.可以同CLD化学发光氮检测器联用同时测定总碳总氮含量。

技术参数   
      
测定方法：氧化燃烧-非色散红外检测法
 
最高燃烧温度：1100℃
 
检测器：NDIR
 
TOC测量范围：50μg/L—30000mg/L
 
TOC测定重现性：≤3%
 
TN测量范围：50μg/L—10000mg/L
 
TN测定重现性：≤3%
 
最高耐盐量：100g/L
 
脱水：三级脱水—电子双制冷模块脱水和膜脱水装置
 
催化剂：Pt/CeO2催化剂
 
气体要求：氧气：≥99.995%
 
进样量：液体：1-1000μl
 
电源要求：220VAC±10V，50Hz±0.5 Hz，1000W