- 智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪ZL-S-O3

- 特点：

●国家本安防爆认证：电路完全按本安型要求设计符合国家要求。并获国家本安防爆认证证书：EXia II CT6 （本安型）
●傻瓜式操作：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪在设计上本着简单方便使用的原则，使用操作非常的简单。几乎无需看说明书，机子拿到手上看看就明白怎么使用。
●高精度：产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的高精度。
（1）泵吸式：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性，为提高仪器检测的精度做好环境铺垫。
（2）采用国际知名品牌气体传感器元件及IC元件：知名品牌元器件在抗干扰性，稳定性方面都是比较好的，这个为提高产品的精度稳定性做好了硬件上的准备。
（3）先进的滤波技术：多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。
●高容量存储：可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次，10秒储存一次，1分钟储存一次。然后连接电脑进行打印。
●超大电池容量：仪器电池容量大2800Ma,可连续工作90个小时以上。
●报警功能：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。
●自动诊断：智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低，显示故障，传感器到达寿命或者故障，硬件故障等情况时设备将自动报警。

- 智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪产品基本参数：

| 产品名称 | 智能型手持泵吸式臭氧检测记录仪 |
| --- | --- |
| 别名 | 手持式臭氧气体检测仪；手持式臭氧气体检测记录仪；泵吸式臭氧气体检测仪；泵吸式臭氧检测仪；泵吸式臭氧浓度检测仪 |
| 检测量程选择 | 0-1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000/2000/5000/10000/40000ppm（其它量程请来电咨询） |
| 分辨率 | 由传感器量程、原理、品牌决定，具体请来电咨询 |
| 采用方式 | 泵吸式（稳定气流，稳定气腔气压让检查更稳定，更精确） |
| 显示方式 | 高清LCD液晶背光显示 |
| 检测精度 | ≦±1%FS |
| 重复性 | ≦±1% |
| 报警点 | 可自己设定 |
| 报警方式 | 声音（≤70分贝）、光线 |
| 温度补偿 | 带长期温度补偿 |
| 响应时间 | 由传感器原理决定。一般是≦5s |
| 恢复时间 | 由传感器原理决定 |
| 工作电源 | 内置高容量锂电池 |
| 电池容量 | 2800mA |
| 连续工作时间 | 90个小时以上 |
| 传感器寿命 | 由传感器原理决定，具体请来电咨询！ |
| 有线数据接口 | USB1.1 |
| 无线数据接口 | 支持GPRS/ZIGBEE（可选） |
| 数据恢复： | 一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作 |
| 自动诊断： | 系统检查：电池电量，显示，传感器，硬件故障，用户可设置报警值 |
| 储存容量 | 10万条，可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒 |
| 气泵流量 | 200~300ml/min |
| 零点漂移 | ≤±1%（F.S/年） |
| 防爆类型 | 本质安全型 |
| 防爆标志 | EXiaⅡCT6 |
| 防护等级 | IP64 |
| 重量 | 210g |
| 执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
| 外型尺寸 | 132×73×45mm(L×W×H)；15cm（可变形吸气管长度） |
| 工作温度 | -40℃～70℃（催化燃烧原理传感器） -40℃～50℃（电化学） -20℃～60℃（pid原理传感器） -20℃～50℃（红外/荧光法气体传感器） -40℃～70℃（热导式原理传感器） |
| 工作湿度 | 0～95%RH［无凝露］ |
| 压力范围 | 1±10%个大气压 |
| 标准附件 | 说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告 |