数显维氏硬度计/数显硬度计/维氏硬度计  型号：BSD-TH700

介绍：

维氏硬度是用正四棱锥形压痕单位表面积上承受的平均压力表示的硬度值。

在规定的试验力作用下，将对面夹角为136°的正四棱锥体金刚石压头压入表面，并保持规定的时间，然后去除试验力。这样，在表面上压出一个四方锥形的压痕，测量压痕两条对角线的平均长度， 计算出压痕面积，从而得出硬度值。

可以实现从软到硬对各种材料进行连续的硬度标定。比如：

▲广泛应用于测试金属结构，包括微小的零件、薄板、金属箔、电线、薄硬化层和电镀层。

▲还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用大试验力无法测试的材料。

▲还能遵循金属的结构，测试感应硬化或渗碳化等材料的内部硬度。

技术参数：

试验力自动加载、保持、卸载。

▲数显计算硬度值无须查表换算：将压痕直径和加载试验力键盘输入，显示屏直接读出硬度值

技术参数：

维氏标尺HV3、HV5、HV10、HV20、HV30

试验力 3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf

试验力保持时间5～99秒

垂直方向最大测试空间240mm

水平方向压头轴线距前壁160mm

电源AC220V±10%、频率50～60Hz、电流2A

最大外形尺寸530mm X 300mm X 720mm

净重50Kg