多参数水质检测仪  污水检测仪 型号HAD-Z0139

HAD-Z0139产品展示：

可用于测定污水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、COD等参数，同时为用户保留3个空白，用户可根据自己的要求，以百分比的形式标定使用，为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测，是常用的实验室仪器。

HAD-Z0139技术参数：

1.余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

2.总氯：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

3.DPD余氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

4.DPD总氯：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

5.臭氧：0~2.50mg/L ，0.01mg/L

6.二氧化氯：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

7.低色度：0~100.00CU ，0.01PCU

8.高色度：0~500.00CU ，0.01PCU

9.低氨氮：0~10.00mg/L ，0.01mg/L

10.高氨氮：0~50.00mg/L ，0.01mg/L

11.磷酸盐：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

12.硫酸盐：0~300.00mg/L ，0.01mg/L

13.溶解氧：0~12.00mg/L ，0.01mg/L

14.亚硝酸盐：0~0.30mg/L ，0.01mg/L

15.硝酸盐氮：0~20.00mg/L ，0.01mg/L

16.铬：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

17.锰（0.5）：0~0.50mg/L ，0.01mg/L

18.锰（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

19.铁（0.8）：0~0.80mg/L ，0.01mg/L

20.铁（5.0）：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

21.铜：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

22.镍（1.0）：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

23.镍（2.0）：0~2.00mg/L ，0.01mg/L

24.锌：0~3.00mg/L ，0.01mg/L

25.浊度（20）：0~20.00NTU ，0.01NTU

26.浊度（1000）：0~1000.00NTU ，0.01NTU

27.低悬浮物：0~200.00ppm ，0.01ppm

28.高悬浮物：0~500.00ppm ，0.01ppm

29.总磷：0~5.00mg/L ，0.01mg/L

30.洗涤剂：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

31.化合氯：总氯-余氯

32.COD150: 0~150.00mg/L ，0.1mg/L

33.COD1500: 0~1500.00mg/L ，0.1mg/L

34.总氮：0~100.00mg/L ，0.01mg/L

35.硫化物：0~1.00mg/L ，0.01mg/L

36.PH（笔）：0-14.00PH ，0.1PH

37.空白（用户自定）

38.空白（用户自定）

39.空白（用户自定）

示值误差：≤5%FS

重复性：≤2%

HAD-Z0139特点：

1. 省时，每种参数检测所需时间短。

2．可自动调零和1～5点自动校准。

3．标准光学玻璃样槽互换性更强。

4．采用半导体发光器，其光源稳定寿命长。

5．999次测量存储功能。

6．日期显示功能，每次存储对应一个日期和时间，方便查询。

7．标配内置热敏打印机，可打印实验结果。

8．全中文菜单，操作简单易懂。

产品标配:

1．测定仪器:1台

2．大号玻璃样槽(6cm):2个

3．小号玻璃样槽(2.3cm):8个

4．3cm 比色皿:2个

5．电源线:1根

6．合格证:1张

7．说明书:1本

8．白色塑料小盖子:1个

9．玻璃小盖子:2个

10．微型打印机:1个

11．消解器:1台

12．冷却槽:1台

13．防喷盖:1个

14．消解试管﹙消解时严禁盖上黑色盖子﹚:6支

15．移液器:1个

16．移液器尖嘴:13个

17．全套试剂：1套

18．笔式pH计:1支

选购件

硫酸盐加热电炉（测硫酸盐时使用）