石油产品密度试验器   型号；HAD-WSY-051

适用标准：GB/T 1884

|    适用范围：适用于测定透明、低粘度液体的密度，也适用于粘性

液体，但要 让石油密度计停留足够的时间，以达到平衡状态。

|    性能特点：

仪器由恒温浴、密度计量筒、加热盘管、搅拌装置及电器控制组成。

恒温浴为￠300×350精制的硬质玻璃缸，外层由有机玻璃筒制作，在恒温浴与外层有机玻璃之间为空气保温层。

加热采用盘状管，包围在不锈钢园筒内，并且中间有叶片搅拌，以使浴缸水流均匀，温度保证。

温控系统采用自动控制，当温度到达控温点时，即能自动切断加热。

可同时做三组样品。

整台仪器结构紧凑，外形美观。

主要 技术参数：

工作温度： 20℃

控温精度： ± 0.5℃

密度计园筒：￠60×350