数显电流表   型号：PA194I-3X1

数显电流表为新一代经济型数显安装式电表，主要用于对电气线路中的交流电流进行实时测量与指示，具有测量精度高、稳定性好、长期工作免调校、可通过面板按键现场设置参数等特点，是原指针式仪表或普通数字式仪表的理想换代产品。

产品特点
●采用SMT生产工艺，线路简洁、可靠性高
● 交流采样、 测量方式，波形畸变不影响测量准确度
● 显示倍率可编程设置，适用于多种规格的互感器
●独特的装方式，无须借助工具即可轻松完成装
● 智能表的性能、普通表的价格。

量程范围：

直接测量： AC 0. 01 ～1A、 AC 0.05 ～6A

外附装置：AC * /1 A AC * /5A（倍率可在1-9999范围内任意编程设定）

准确度：±0.5%FS±1个字

采样速率：约1.5次/S

输入信号频率范围（交流电流）：45-65HZ

输入回路功耗：电流＜0.5VA

辅助电源：AC220V±10% 50/60HZ

辅助电源功耗：＜3VA

溢出指示：显示字符“HHHH”或“LLLL”

工作环境：温度：-10到50℃，湿度≤85%RH的无腐蚀性场合