红外测温仪/携带式数字辐射温度计/中高温用温度计 型号:HAD/IR-AHSO

测定方式

狭带域辐射温度计
检出素子
硅测定

温度范围:600～3000℃

测定波长:0.96μm

精度:

1500℃未满:测定值的±0.5%±1digit
1500～2000℃未满:测定值的±1%±1digit
2000℃以上:测定值的±2%±1digit

重复性:1℃±1digit

温度漂移:测定值的0.015%/℃

分辨率:1℃

响应时间:0.5s

光学系:镜头可动焦点方式

距离系数:

测定距离L/测定口径D/100

测定距离：0.5～∞

测定口径

测定距离/100（φ、mm）

取景：直视取景器

镜头口径 ：φ30mm

显示：LCD数字4位（取景器内部及外部显示）

数据存储功能：最大1000个数据

辐射率补偿：1.00～0.10（0.01步进）

信号演算：瞬时值、最大值、最小值、平均值

通信功能：RS-232C（数据采集软件另售）

使用

温度范围：0～50℃

电源：单3干电池4个（可连续使用20小时）

外壳材质：ABS树脂

重量：约700g

如需数据传输线，600/根