自记录雨量温度计/自记录雨量计 型号:7852

7852自记录雨量温度计采用翻斗式雨量桶用来记录雨量，内置的数据记录仪在记录降雨量的同时还可以同步记录空气温度，记录的数据通过软件可以导出为Execl文件和文本格式，方便数据处理。

| 雨量桶 |  |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 |
| 输出 | 触点闭合 |
| 分辨率 | 0.2毫米 |
| 电缆长度 | 12米 |
| 电缆类型 | 4芯，26AWG |
| 连接 | 标准为RJ-11水晶头，可为裸线 |
| 最大电缆长度 | 270米 |
| 材质 | 防紫外辐射ABS塑料 |
| 雨量收集口尺寸 | 16.5厘米直径×24厘米高 |
| 收集面积 | 214cm2 |
| 重量 | 1公斤 |
| 温度测量 |  |
| 测量范围 | -20~+70℃ |
| 测量精度 | ±0.53℃（0~50℃） |
| 分辨率 | 0.14℃（25℃） |
| 漂移 | 0.1℃/年 |
| 反应时间（空气中） | 10分钟，典型90%（2米/秒的气流） |
| 记录仪 |  |
| 时间标记分辨率 | 1.0秒 |
| 时间精度 | 1分钟/月（25℃） |
| 工作温度 | -20~+70℃ |
| 供电 | CR-2032 3V锂电池，典型情况可以使用1年时间 |
| 存储容量 | 64KB：16K~23K用于记录事件，25K~30K用于记录事件和温度 |
| 材质 | 聚丙烯外壳；不锈钢螺丝；丁纳橡胶O型环，PVC电缆绝缘 |
| 重量 | 50克 |
| 尺寸 | 71×33×23毫米 |