微量水分测定仪/微量水份测定仪/微量水分仪  ZB-SF2000

ZB-SF2000型微量水分测定仪采用卡氏电量法测定样品中的微水含量，即可独立使用，又可配整套微机，直接显示测定结果和统计计算结果，可在网络上查询历史记录，并以报表的形式打印,该仪器具有分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点.还有自动故障检查、信息显示等功能,是高效率、全自动的分析仪器.广泛应用于石油、化工生产过程中及产品中含水量的测定;充油电器设备绝缘油中含水量的测定以及农药、医药、等部门.
符合以下等标准 
1、GB/T7600-1987《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》 
2、GB6283-1982《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法（通用方法）》 
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法（电量法）》 
4、GB/T11133-1989《液体石油产品中水含量测定方法（卡尔费休法）》 
5、GB/T7380-1995《表面活性剂含水量的测定（卡尔费休法）》 
6、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》 
7、GB10670-1989《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定》 
8、GB/T606-2003《化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》 
9、GB/T8350-2001《变性燃料乙醇》 
10、GB/T3776.1-1983《农药乳化剂水分测定法》 
11、GB/T6023-1999《工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》

指标；

| 滴定方式 | 卡氏电量法（库仑分析） |
| --- | --- |
| 显示 | 计算机显示器显示测定结果和计算结果;主机也同时显示水分含量 |
| 读出单位 | µg、ppm、百分含量 |
| 电解电流控制 | 0-300mA自动控制 |
| 测量范围 | 5μg-200mg |
| 灵敏阈 | 0.1µg |
| 精确度 | 不含进样误差 3μg-1mg水误差不大于±0.3%，1mg水误差不大于±0.5% |
| 终点显示 | 信息和讯响报警 |
| 过碘显示 | 信息显示 |
| 计算 | 自动计算ppm和百分含量(必要时可以调出公式) |
| 统计计算 | 平均值.标准偏差.偏差系数 |
| 查询功能 | 按日期或样品名称查询记录 |
| 打印机 | A4幅面喷墨打印机 |
| 电源 | 220V ± 10% 50Hz |
| 功率 | 不大于40VA |
| 使用环境温度 | 5-30 ℃ |
| 使用环境湿度 | ≤85% |