双层大容量恒温摇床/大容量恒温摇床  型号：HAZ/ZHWY-1102

产品介绍

ZHWY双层恒温摇床具有占地小、效率高等特点。其中：ZHWY-2102C /1102C是单开门型，适合空间狭小的实验室；ZHWY-2102/1102是双开门大容量型，特别适合中试生产；ZHWY-2112B/1112B为特大容量型，ZHWY-2112F/1112F为特大容量往复轨道型。后两款特别适合制药行业大批量恒温振荡作业的发酵。

技术特点

立式双层结构，占地小、载瓶量大

智能化声光报警环境扫描微处理控制器

LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数

运行参数加密锁定，避免人为误操作

运行参数记忆功能，避免繁琐操作

定时设定长达500小时，终点自动停止振荡并声光报警

交流感应长寿命电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养

超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电

具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行

控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，大屏幕钢化玻璃视窗

应用范围

广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

技术指标

名称型号：    ZHWY-1102双层大容量恒温摇床

控制方式：    P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

显示方式：    LCD（液晶显示屏）

对流方式：    强制对流式

振荡方式：    回旋振荡式

驱动方式：    多维驱动式

开门方式：    双开门

环境温度要求（℃）： 5～25

温度控制范围（℃）： 室温+5～60℃

温度分辨精度（℃）： ±0.1

温度波动度（℃）：     ≤±0.5（37℃时）

温度均匀度（℃）：     ≤±1（25℃时）

制冷设定方式：    手动

回旋频率范围（r/min）：     30～300

回旋频率精度（r/min）：     ±1

摇板振荡幅度（mm） Φ26

定时范围（h）：    0～500

摇板尺寸（mm）：       734*458

摇板数量（块）： 2

净重（kg）： 225

毛重（kg）： 265

容积（L）：   332

内胆尺寸（mm）：       845*515*765

外型尺寸（mm）：       950*710*1370

包装尺寸（mm）：       1070*830*1540

最大容量（ml*支）：    500*44/750*30/1000*24

标准配置（ml*支）：    250*56

功率（W）： 930

电源：    AC 220V 50/60Hz