适用于小口径和低流速介质流量测量；工作可靠，维护量小，寿命长；对于直管段要求不高；较宽的流量比10：1；双行大液晶显示，可选现场瞬时/累计流量显示，可带背光单轴灵敏指示；非接触磁耦合传动；全金属结构，适于高温、高压和强腐蚀性介质；可用于易燃、易爆危险场合；可选二线制、电池、交流供电方式；多参数标定功能；带有数据恢复，数据备份及掉电保护功能.

技术参数
测量范围:水（20℃）1-200000 l／h
空气（20℃，0．1013MPa）0．03－4000m3／h
参见流量表，特殊流量可订制
量程比：标准型10：1 特殊型20：1
精度： 标准型1．5级 特殊型1．0级
压力等级：标准型： DN15－DN50 4.0MPa   DN80-DN200 1.6MPa
          特殊型： DN15－DN50 25MPa    DN80-DN200 16MPa
          夹套的压力等级为1．6MPa
          特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失：7kPa-70kPa
介质温度：标准型：－80℃-＋200℃：PTFE：0℃－85℃
          高温型：最高可达400℃
介质粘度：DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3)
               <30mPa.s(F15.4-F15.8)
          DN25: <250mPFa.s
          DN50-DN150: <300mPa.s
环境温度：液晶型－30℃－+85℃
          指针型－40℃－+120℃
连接形式：标准型：DIN2501标准法兰
          特殊型：由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口：M20＊1．5
供电电源：标准型24VDC二线制4－20mA（10．8VDC－36VDC）
          交流型：85－265VAC    50HZ
          电池型：3．6V@4AH镍氢电池
报警输出：上限或下限瞬时流量报警
          标准型：集电极开路输出（最大100mA@30VDC内部阻抗100欧）
          特殊型：继电器输出（触点容量最大5A@250VAC）
脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒
液晶显示：瞬时流量显示数值范围：0－50000
          累计流量显示数值范围：0－99999999
防护等级：IP65
防爆标志：本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6

产品选型

| 代号 | 测量管结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HH-50 | 下进上出 |  |  |  |  |  |  |  |
| HH-51 | 下进上横出 |  |  |  |  |  |  |  |
| HH-52 | 下横进上横出 |  |  |  |  |  |  |  |
| HH-53R | 右进左出 |  |  |  |  |  |  |  |
| HH-53L | 左进右出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代号 | 接液材质 |  |  |  |  |  |  |
|  | R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti |  |  |  |  |  |  |
|  | R1 | 1Cr18Ni9Ti |  |  |  |  |  |  |
|  | Rp | PTFE |  |  |  |  |  |  |
|  | T1 | 钛合金 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rl | 316L |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代号 | 管道口径 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN25 | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN50 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN150 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | DN200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 代号 | 附加结构 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T | 夹套型 |  |  |  |  |
|  |  |  | Z | 阻尼型 |  |  |  |  |
|  |  |  | G | 高温型 |  |  |  |  |
|  |  |  | Y | 高压型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 代号 | 指示器形式代码组合 |  |  |  |
|  |  |  |  | M1 | 就地指示器，机械指示瞬时流量 |  |  |  |
|  |  |  |  | M2 | 供电型，机械指示瞬时流量，液晶显示瞬时/累积流量 |  |  |  |
|  |  |  |  | M3 | 供电型，无机械指示，液晶显示瞬时/累积流量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 代码 | 供电方式 |  |  |
|  |  |  |  |  | 无 | 只限M1指示器 |  |  |
|  |  |  |  |  | A | 220VAC，4－20mA输出 |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 电池供电，无输出 |  |  |
|  |  |  |  |  | C | 24VDC，二线制供电，4－20mA输出 |  |  |
|  |  |  |  |  | D | 24VDC，三、四线制供电，4－20mA输出 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 代号 | 防爆标志 |  |
|  |  |  |  |  |  | l | 本安iaCT5方型壳体 |  |
|  |  |  |  |  |  | d | 隔爆Diibt4园壳体 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 代号 | 报警或脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无 | 无报警或脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  |  | K1 | 上限报警或一路脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  |  | K2 | 下限报警或一路脉冲输出 |
|  |  |  |  |  |  |  | K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 |

商品简介：

适用于小口径和低流速介质流量测量；工作可靠，维护量小，寿命长；对于直管段要求不高；较宽的流量比10：1；双行大液晶显示，可选现场瞬时/累计流量显示，可带背光单轴灵敏指示；非接触磁耦合传动；全金属结构，适于高温、高压和强腐蚀性介质；可用于易燃、易爆危险场合；可选二线制、电池、交流供电方式；多参数标定功能；带有数据恢复，数据备份及掉电保护功能.