转换新微信后台刷机流程操作如下：

下载网址：http://www.gpsdown.com.cn/

序列号 CF2414137C,手机号码 13888888888，登录。

T9用户刷机指南

1. 如何查看版本号：

明确当前是P104的才需要刷机，否则已经刷机过；如果是带数码管的产品，版本号显示在数码管的第二幅画面，如下图所示：

如果是三合一共屏显示的云预警仪，查看版本号需要从MENU键进入：

此项预警仪版本说明是P104，需要刷机，刷机之后将会显示为P105;

2.如何下载：

确定了是P104版本之后，才需要下载刷机，登录http://www.gpsdown.com.cn网站：

选择“T9云预警仪刷机基础程序包”，点击下载，即可下载刷机包autorun.mpp；

3.连接设备：

确定是P104之后，连接12V车充或220V转12V连接头，插入USB线，如下图所示：

或者是这样：

机器连上电脑后，会显示加载失败，这个不需要理会，只要机器能正常连电脑，拷贝升级文件就好。

4.如何刷机：

确定了是P104版本之后，才需要刷机，刚刚下载的文件，大约是82KB左右的一个文件，复制到可移动磁盘中去，如下图所示：

5.注意事项：

必须同时连接12V车载电源和USB，才能出现可移动磁盘，单独连接USB无法出现可移动磁盘；开机需要大约10多秒的时间，如果设备已经开机，未出现可移动磁盘，请检查USB是否可靠连接，或者更换一个USB接口；连接成功后把下载好的文件复制到可移动磁盘，然后拔掉USB数据线关机重启机器即可。

6.设备绑定：

按照以上步骤升级完成以后，即可在微信公众平台进行设备绑定，享受全新的云平台服务！

7.如何绑定:点击设备绑定,输入设备播报的验证码；输入车辆名称，请确定。

如何解绑：点击我的设备进入后把内容删除确定即可。请关机重启。