SLM-500拍击式均质器

SLM-500B使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单，只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ，然后将样品袋放入均质仪中，关上门即开始和完成样品的处理。  SLM-500B系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品，确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。     SLM-500B系统减少了样品的处理和准备时间，通常30-60秒 的处理时间是充分的。

主要特点

1.安静和容易操作； 
2.SLM-500C型为全部不锈钢系统； 
3.SLM-500A型不设拍击板调节装置； 
4.SLM-500B型为标准型； 
5.为使不同处理量的样品达到最好的均质效果，特设拍击板调节装置(拍击器可调整前后距离)； 
6.可调整的均质时间； 
7.固定的或可变的均质速度； 
8.无菌一次性滤袋，保证卫生和安全； 
9.全开启式门，易于清洗； 
10.玻璃透明窗口易于观察； 
11.样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗； 
12.废液槽以防止样品袋泄漏； 
13.为操作者的安全着想，设计有自动停止霍尔开关装置，以防止操作失误夹伤手指

技术参数

型号：SLM-500B 
应用领域：食品微生物分析：原材料和成品，肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等；药 
品和化妆品的微生物分析、烟草...稀释和混合...等等 
有效容积： 30～500ml 
时间范围： 10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s或连续运行，八档可调 
可变速度： 6～9次挤压/秒 
外观尺寸： 450×270×290mm 
主机重量： 16.5Kg 
电源要求： 220V/50Hz 
均质袋尺寸：30×17cm