一、用途

用手切取各种毛纺、混纺、化纤、针织等织物的圆形样品。

二、技术指标

1.取样面积：100cm2

2.可切厚度：15mm

3.外型尺寸：ф160X115mm

4.重量：1.5kg

三、结构与调整

1.切刀刀片为双面刀片，具有四片，为圆外接四等分均布。刀片可以更换，具体操作为：松开件5十字螺钉（每片上有4颗螺钉），取下件6刀片压板与件4取样刀片，换上新的刀片，压上件6刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧5十字螺钉即可。

2.仪器底部有真纹刻痕，用于固定式样，便于切割，防止试样打滑。

3.波纹手轮下有滚花刻盘，可以用来调整所切厚度，具体做法为：松开件3锁紧螺钉，旋转件2滚花刻盘（顺时针减少，逆时针增加）。至所取厚度值，锁紧件3锁紧螺钉即可。

四、使用方法

1.取待裁织物，量好厚度，按上述调整好取样器刻盘。

2.将待织物平铺软木垫上，将圆盘取样器放在织物上，一手扶住外罩7，一手握住波纹手轮1，并旋加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮1（转角>90度）即可将圆试样截取。

- 注意事项

1.本仪器刀片刀口很锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。

2.本仪器裁取试样应在软木垫上进行，仪器不用时擦拭干净，置于仪器盒中，以免仪器损坏。

使用一段时间后如刀片不锋利，按3.1条更换刀片。

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |