产品名称：混凝土强制式搅拌机，强制式搅拌机，搅拌机

产 品 说 明

NJB-30,60混凝土强制式搅拌机 【技术参数】 进料容量： 96升 出料容量： 60升 最大出料容量： 66升 搅拌均匀时间： ≤45秒 搅拌轴转速： 45转/分 电动机功率： 2.2千瓦 电源电压： 380伏 【外观参数】 外型尺寸 1520×530×1060mm 提【技术参数】 最大搅拌容器： 30L 搅拌筒直径：730mm 搅拌筒高300mm搅拌叶与搅拌筒的间隙：35mm 搅拌叶转速： 27r/min 电机功率： 380V,3kw 允许骨粒最大粒径： 50mm 外形尺寸：1200x750x750mm高拌合料各单元体参与运动的次数和运动轨迹的交叉频率，加速匀质化 维护保养 1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。 2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。 3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。 4 搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高， 5 每班工作结束后，应认真清洗混凝土搅拌机 功能使各组成成分宏观与微观上均匀 破坏水泥颗粒团聚现象，促进弥散现象的发展 破坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层 促使物料颗粒间碰撞摩擦，减少灰尘薄膜的影响 HJL-30/60型强制式混凝土搅拌机是该试验仪器厂自行研发的新一代试验仪器，包括搅拌筒，搅拌筒内装配有搅拌轴，搅拌筒的两端壁处的搅拌轴上各安装有一用于清理端壁面的边臂，两边臂之间的搅拌轴上的中点的两侧各安装有一组螺旋式排布的搅拌臂，两组搅拌臂在轴向排布上均自端臂至中臂，在旋转方向的排布均自端臂至中臂，各搅拌臂的顶端均固定有搅拌叶片，两边臂在旋转方向的排布上分别落后于同侧的搅拌臂端臂。 混凝土搅拌机是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械。主要由拌筒、加料和卸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。 混凝土搅拌机，包括通过轴与传动机构连接的动力机构及由传动机构带动的滚筒，在滚筒筒体上装围绕滚筒筒体设置的齿圈，传动轴上设置与齿圈啮合的齿轮。本实用新型结构简单、合理，采用齿轮、齿圈啮合后，可有效克服雨雾天气时，托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象；采用的传动机构又可进一步保证消除托轮和搅拌机滚筒之间的打滑现象。 实用新型将边臂在整体搅拌臂布局的旋转方向的位置后撤，使其落后于同侧的搅拌臂组的端臂，这样在实际工作时，边臂工作阻力较小、与搅拌筒之间无切磨，使边臂的耐久度提高，搅拌轴所需驱动力也减小，因此可装配小功率的电机，使制造成本降低，能耗相应减小。适用于建筑科研和建筑公司及混凝土构件单位试验室,可搅拌普通混凝土和轻质混凝土,也可用到其它行业试验室对不同物料进行搅拌。 【技术参数】 进料容量： 96升 出料容量： 60升 最大出料容量： 66升 搅拌均匀时间： ≤45秒 搅拌轴转速： 45转/分 电动机功率： 2.2千瓦 电源电压： 380伏 【外观参数】 外型尺寸 1520×530×1060mm 提【技术参数】 最大搅拌容器： 30L 搅拌筒直径：730mm 搅拌筒高300mm搅拌叶与搅拌筒的间隙：35mm 搅拌叶转速： 27r/min 电机功率： 380V,3kw 允许骨粒最大粒径： 50mm 外形尺寸：1200x750x750mm高拌合料各单元体参与运动的次数和运动轨迹的交叉频率，加速匀质化 维护保养 1 保养机体的清洁，清除机体上的污物和障碍物。 2 检查各润滑处的油料及电路和控制设备，并按要求加注润滑油。 3 每班工作前，在搅拌筒内加水空转1--到2min，同时检查离合器和制动装置工作的可靠性。 4 搅拌机运转过程中，应随时检听电动机，减速器，传动齿轮的噪声是否正常，温升是否过高， 5 每班工作结束后，应认真清洗混凝土搅拌机 功能使各组成成分宏观与微观上均匀 破坏水泥颗粒团聚现象，促进弥散现象的发展 破坏水泥颗粒表面的初始水化物薄膜包裹层 促使物料颗粒间碰撞摩擦，减少灰尘薄膜的影响.