产品名称：混凝土切片机   切片机  混凝土切片机价格

产 品 说 明

HQP-100型混凝土切片机 切片机使用方法： 1、根据芯样直径选择相应的夹具，牢固地卡在小圆立柱上。 2、松开主体禁固螺栓，转动丝杠升降手柄，选择要求的尺寸，锁紧度盘。 3、开启进水咀阀门通水，放好防溅水罩并闭合电源开关，使磨头旋转。 4、手扶主体慢慢接近芯样，开始削磨，往复数次。 5、松开小圆立柱，夹具的元宝螺钉，反向安装片牢，重复2、3、4步骤，直至芯样端面符合要求为止。 操作规程 1、接通电源及水源。 2、根据芯样直径选择相应的夹具，将芯样夹紧并转到底盘中心位置后将夹具索紧。 3、松开上、下索紧手轮，转动升降手轮，当磨轮端面距芯样端面1mm时停止。然后索紧上索紧手柄，开启进水嘴阀门通水，并闭合电源开关，使磨轮转动，然后逆时针转动手轮，并同时顺时针转动微动手轮使磨头下降。当磨轮端面接触试样端面时摆动磨头进行磨削，直至磨平试样端面。 4、磨削完毕，关闭电源及水嘴阀并逆时针转动微动手轮，使其处于上极限位置。 5、松开夹具索紧手柄，将夹具同试样一同取下并反向安装，重复2、3、4步动作磨削另一端面。直至芯样端面符合要求为止。 6、切片机用后关闭电源，擦试干净机器。 切片机构造及原理 1、切片机的构造：主要由回弹单相串机电动、减速箱、磨头主体、立柱、丝杠、升降手柄及度盘以及底盘，夹具，地脚螺钉等三大部分组成，该机混凝土芯样装夹方便，精度高，磨削质量好，操作简单，安全可靠。 2、工作原理：本机是依靠装有金刚石刃具的平面磨头，在告诉转速的情况下实现混凝土芯样的端面磨削目的，该机采用圆立柱导轨和丝杠升降手动给进方式，保证了磨头工作平稳，可靠。 技术参数： 1、锯切试件直径：Φ50 75 100mm 2、锯切试件长度：47.5－205mm 3、主轴转速：2300r/min 4、电机额定功率：2.2KW 5、锯片直径：400mm 重量：0.6T 冷却装置：接自来水冷却.