产品名称：混凝土多功能取芯机，取芯机，混凝土取芯机

产品详细说明

|  | HZ-20型新标准混凝土钻孔取芯机多功能取芯机 的详细资料： |
| --- | --- |

简介：试验仪器厂自行研发的新一代采用气油发动机为动力（进口本田动力），混凝土取芯机概述：是建筑、施工质量检测对钢筋混凝土进行取芯、钻孔作业最为理想的高效电动工具。由于钻机具有结构紧凑、操作简单、便于携带、交流220V电源驱动，取芯、钻孔准确、表面光滑，对建筑物不会发生意外损坏，效率高等优点， 主要技术参数： 100型 160A型 200型 取芯直径（mm） 50、75、l00 50、75、100 50至200 钻孔直径（mm） 37．5至5118 37．5至5118 37．5至5118 主轴转速R/min 2000 1000 450、900 电机额定功率（KW） 1．7 1．8 2．2 钻机外形尺寸（mm） 370×210×730 370×210×730 450×290×970 A、钻机工作电源：电压额定值220V 频率额定值50Hz B、钻机连续工作时间；不大子30min 应用：广泛应用于煤气、冷气、暖气、电气及上、下水道安装施工中的混凝土钻孔工作。在建筑质量监督检测工作中，该机也是现场采样取芯最为理想的电动工具。该机除对混凝土材料进行取芯钻孔外，对其它硬脆材料如砖、大理石、硬石料、波动、陶瓷、树脂材料等的取芯钻孔工作也完全能够胜任。 使用方法： 1、钻机的固定；在低于3．5m高的室内作业，可以采用支架顶杆固定钻机，河北省虹宇仪器设备有限公司技术电话0317-4406818/4406928在超过3．5；H高的室内作业可采用膨胀螺钉固定钻机。 2、钻机固定后把回水池固定好，选通冷却水，水量适当，以钻头工作中不热为宜，推荐水量为3—4L/min。 3、准备工作就绪后可开动钻机，手握手柄进给，开始进给量要小，用力要轻，沧州试验仪器厂技术电话0 3 1 7- 4 6 0 4 7 6 9持混凝土表面削出园槽后方可进行正常切削。正常切削的进给以石灰骨料的素混凝土为例，不大于40mm/min为好。 4、当钻机深度超过260mm时，应加连接管。

产品相关关键字： 钻孔取芯机 混凝土取芯机 取芯机 钻孔取样机 多功能取芯机