产品名称：JBC-RS建筑保温材料燃烧性能检测装置，燃烧性能检测装置，建筑保温材料燃烧性能

产品编号：82856-981

产品说明：

一．JBC-RS建筑保温材料燃烧性能检测装置用途：

建筑保温材料燃烧性能检测装置适用于判定建筑材料是否具有可燃性的试验方法。

二、建筑保温材料燃烧性能检测装置适用标准：

GB8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》

GB/T1080L2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》

三、建筑保温材料燃烧性能检测装置主要技术参数：

1、箱体高度700×400×810mm
　　2、试样尺寸250×90mm
　　3、试件最大厚度60mm
　　4、燃烧器喷嘴孔径φ0.17mm

5、外型尺寸：700mm×400mm×810mm

四、建筑保温材料燃烧性能检测装置主要特点：

该装置的箱体采用不锈钢板（δ1.5mm）弯弯制而成，其造型美观、线条清晰，具有耐腐蚀抗老化特点。

该建筑保温材料燃烧性能检测装置装置中燃烧器配备测量火焰标尺，燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。

试件夹按标准所规定的结构，严格制做，试件装夹，速度快、燃烧效果好

五、　结构及安装
　　l、结构
　　该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调节阀等几部分组成。液化气（丙烷）罐自备
　　2、安装
　　按照图一所示，将底座放入箱体内，固定套、试样架等按图示安装好。将燃烧器放在试样前。燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。将丙烷表与液化气罐连接上，将调节阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好，用气动管将调节阀与燃烧器连接起来。
　六、　试验操作
　　1、选用合适的点火定位器，放在燃烧器顶端。
　　2、试样放在试样夹内，挂上。
　　3、燃烧器接近试样对好位置后，把底板上直尺锁紧定位。
　　4、将滤纸放在铝箔制的收集盘内，放在试件下方。
　　5、将燃烧器立起，打开调压阀旋钮，用电子点火器在喷嘴上点火，逐渐调节火焰长度至20mm左右，将燃烧器倾斜45度，按照标准要求的距离给试样点火。
　　七、注意事项
　　1、燃烧器点火前，应将燃烧器上的气动调节阀调大，然后将调压阀旋钮逐渐调节。点火后，可通过调压阀旋钮调节火焰大小，也可通过气动调节阀微调。
　　2、点火前，液化气罐与燃烧器应保持距离，以保安全。
　　3、箱体内烟应通过抽风罩排出室外。
　　试验中所需要以下物品如需要，请与公司联系购买：
丙烷表、风速计、计时秒表