煤矿一通三防知识考试题库问答题部分

1、什么是角联网络?有什么特点?

答：与并联的两条或数条风路连通的网络联结形式，称为角联网络。

角联网络的特点：(1)角联巷道中风流不稳定

(2)角联巷道中风流大小与方向取决于各邻近巷道风阻值的比例值

(3)非对角风路中风流不稳定。

2、火区必须同时具备哪些条件方可启封?

答：必须同时具备以下条件：

(1)火区内的空气温度下降到30℃以下或与火灾发生前该区日常空气温度相同

(2)火区内空气中的氧气浓度降到5%以下

(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001%以下

(4)火区的出水温度低于25℃以下，或与火灾发生前该区日常出水温度相同

(5)上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。

3、什么是矿井通风方法?矿井通风方法有哪几种，各有什么特点?

答：矿井通风方法是指主要通风机的工作方法。矿井通风方法有抽出式、压入式和混合式三种，其特点有：

(1)抽出式：主要通风机安装在回风井口，在抽出式主要通风机的作用下，整个矿井通风系统处在低于当地大气压力的负压状态。当主要通风机因故停止运转时，井下风流的压力提高，比较安全。

(2)压入式：主要通风机安设在入风井口，在压入式主要通风机作用下，整个矿井通风系统处在高于当地大气压的正压状态。在冒落裂隙通达地面时，压入式通风矿井采区的有害气体通过塌陷区向外漏出。当主要通风机因故停止运转时，井下风流的压力降低。

(3)压抽混合式：在入风井口设一风机作压入式工作，回风井口设一风机作抽出式工作。通风系统的进风部分处于正压，回风部分处于负压，工作面大致处于中间，其正压或负压均不大，采空区通连地表的漏风因而较小。其缺点是使用的通风机设备多，管理复杂。

4、预防煤尘爆炸的措施有哪些?

答：主要措施有：(1)消除引爆火源

(2)消除爆炸性煤尘堆积：撒布岩粉、清扫巷道积尘、冲洗煤尘、刷浆、喷雾或干式除尘、加强通风排尘。

5、什么是矿井瓦斯涌出量?表示方法及单位有那些?

答：指开采过程中涌入到采掘空间的瓦斯数量。表示方法有绝对瓦斯涌出量：m3/min或 m3/d;相对瓦斯涌出量：m3/t。

6、煤炭自燃初期的外部征兆有哪些?

答：(1)煤层温度附近的空气温度和水的温度都比正常情况高。

(2)附近氧气浓度低。

(3)附近巷道湿度增大。

(4)附近巷道壁面和支架表面出现水珠(挂汗)。

(5)出现有毒有害气体。

(6)巷道中有煤油、汽油、松节油和焦油等气味。

7、瓦斯检查员的职责是什么?

答：瓦斯检查员的职责是：

(1)负责分工区域内的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体的检测与汇报工作

(2)负责分工区域内通风、防尘、防火、防突、防水、抽放及安全监测等有关设施与设备的使用检查，维护与管理

(3)负责分工区域内“一通三防”各种隐患的及时发现、汇报与处理

(4)分工区域发生灾害事故时，负责组织参加脱险、救护、救灾工作

(5)负责完成领导交办的临时紧急工作。

8、矿井通风的基本任务是什么?

答：矿井通风的基本任务是：

(1)供给井下足够的新鲜空气

(2)冲淡和排除有害气体和矿尘

(3)提供适宜的气候条件。

9、瓦斯的危害及瓦斯爆炸必须具备的条件是什么?防止瓦斯爆炸的安全措施有那些?

答：瓦斯的危害主要有：窒息、燃烧、爆炸、突出埋人;瓦斯爆炸必须具备三个条件，缺一不可。

(1)是空气中瓦斯浓度达到5%～16%;

(2)是要有温度为650～750℃的引爆火源

(3)是空气中氧含量不低于12%。

防止瓦斯爆炸的安全措施有：防止瓦斯积聚;防止引燃瓦斯;加强瓦斯排放、巷道贯通及盲巷管理。

10、综合防尘的措施有哪些?

答：主要有：湿式钻眼、冲刷井壁巷帮、放炮使用水炮泥、放炮喷雾、装煤(岩)洒水、设置净化风流水幕、通风除尘、个体防护等。

11、排放瓦斯的主要安全措施有哪些?

答;包括以下主要内容：

(1)计算排放瓦斯量，预计排放瓦斯所需时间

(2)明确风流混合处的瓦斯浓度，制定控制送入独头巷道风量的方法，严禁“一风吹”

(3)确定排放瓦斯流经的路线，标明通风设施、电气设备的位置

(4)明确撤人范围，指定警戒人位置

(5)明确停电范围、停电地点及断电、复电的执行人

(6)明确必须检查瓦斯的地点和复电时的瓦斯浓度

(7)明确排放瓦斯的负责人和参加人员名单及各自担负的责任

(8)文图齐全、清楚，通风设施、机电设备及瓦斯监测传感器等都应该在图上准确标明。)

12、什么是矿井的内部漏风?什么是矿井的外部漏风?矿井漏风有何危害?

答：矿井内部漏风指井下各通风设施、采空区、煤柱等的漏风;矿井外部漏风指地表裂隙、井口风门、风硐闸门、反风装置、井口密闭、防爆门等处的漏风。

矿井漏风的危害主要有：

(1)漏风使工作地点风量减少，会造成有害气体积聚、空气温度升高，气候条件恶化，不仅影响井下工人的劳动效率，而且影响工人的身体健康和矿井安全

(2)漏风的存在，使矿井通风系统复杂化，降低了通风系统的稳定性、可靠性，影响井下风流控制和调节效果

(3)大量漏风会造成矿井通风电费的大量浪费，甚至使主要通风机能力不足

(4)采空区、留有浮煤的封闭巷道以及被压碎的煤柱等的漏风，可能促使煤炭自燃发火，而地表塌陷区风量的漏入，会将采空区有害气体带入井下，直接威胁采掘工作面的安全生产。

13、降低通风阻力的措施有哪些?

答：(1)应尽量避免巷道内风量过于集中

(2)提高井巷得施工质量和维修质量，改善井巷壁面的粗糙程度，降低井巷摩擦阻力系数

(3)改变井巷形状，减少周边长度

(4)扩大巷道断面，降低摩擦风阻，特别是主要进回风道的断面应适当加大

(5)要把连接不同断面巷道的巷道段做成斜形或圆弧形

(6)巷道拐弯时，转角越大越好，要尽量避免直角拐弯

(7)及时清理巷道重的堆积物，保持巷道的清洁、完整，以免阻挡风流

(8)在主要通风机的进口安装集风器

(9)尽量缩短通风线路长度。

14、什么叫风量调节?一般采用那些方法调节?

答：风量调节：在矿井生产过程中，由于生产的发展和变化，为保证井下各用风地点有良好的作业环境和安全生产条件，必须不断地对矿井风量进行调整。

调节方法有矿井局部风量调节和矿井总风量调节，其中：矿井局部风量调节方法有：增阻调节法;降阻调节法;增压调节法;矿井总风量调节方法有：改变主要通风机特性(改变叶片安装角或转速);改变主要通风机的工作风阻。

15、封闭火区的顺序及注意事项是什么?

答：封闭火区的顺序及注意事项是：

(1)火势较大时，一般先封闭进风，后封闭回风。先封闭进风口，可迅速减少火区供氧，使火势减弱，为封闭回风创造条件

(2)火势较小、无瓦斯存在时，一般先封闭回风，后封闭进风。可迅速截断火灾蔓延，但易造成火烟逆退，只在无瓦斯及人力、物力不足时使用

(3)同时封闭进、回风。应注意封闭火区材料充足、供应及时、速度要快，封闭墙砌筑过程中留有通风孔，砌筑完时同时封堵，指定专人检查瓦斯，在回风口随时观测温度、烟流及CO等气体变化，防止瓦斯爆炸。

16、抽放未受采动影响和未经人为松动卸压煤(岩)层瓦斯的抽放方式，

称为何种方式?抽放受开采层采动影响的上、下邻近煤层(可采煤层、不可采煤层、煤线、岩层)的瓦斯的抽放方式，称为何种方式?

答：预抽方式，临近层方式。

17、为及时排除抽放瓦斯管路中的积水，应在管路中设置何种设施，一般应设在何处，可分为哪几类?

答：放水器。低洼处。人工、自动两类。

18、抽放管路中负压侧采用孔板流量计计量瓦斯抽放量时，应携带哪些主要仪器和设备?测定那几个主要参数?

答：光学瓦检仪、U型水柱计、负压表。测定瓦斯浓度、水柱压差、负压。

19、对临时停工停风的的掘进工作面，必须采取那些安全措施?

答：(1)停风前撤出所有人员

(2)切断巷道内一切设备电源

(3)在巷道口设置栅栏、揭示警标，禁止人员入内

(4)每班至少在栅栏处检查一次，如果栅栏处侧1米处瓦斯浓度超过3%或其它有害气体超过规定，不能立即处理，必须在24小时内封闭完毕。

20、如何预防光学瓦斯检查仪发生零点漂移?

答：(1)用新鲜空气冲洗空气室，不要连班使用

(2)对零时，尽量在与待测点温度、标高相近的进风巷中进行

(3)经常检查气路系统。

21、防止瓦斯积聚的技术措施有那些?

答：(1)加强通风管理

(2)加强瓦斯检查与监测

(3)及时处理局部积聚的瓦斯。

22、井巷风流的联结形式有几种? 并联系统有何优点?

答：通风网路中各分支的基本联接形式有串联、并联和角联三种。并联通风与串联通风相比，具有明显优点：

(1)总风阻小，总等积孔大，通风容易，通风动力费用少

(2)并联各分支独立通风，风流新鲜，互不干扰，有利于安全生产

(3)并联各分支的风量，可根据生产需要进行调节

(4) 并联的某一分支风路中发生事故，易于控制与隔离，不致影响其它分支巷道，事故波及范围小，安全性好。

23、试述通风设施的种类和漏风种类和地点?

答：矿井通风设施，按其作用不同可分为两类。一类是引导风流的设施，如主要通风机的风硐、风桥、调节风窗、导风板等。另一类是隔断风流的设施，如风门、挡风墙、风幛等。矿井漏风按其地点可分为：(1)外部漏风(或称为井口漏风)：通过地表附近，如地面主要通风机附近的井口、调节闸门、反风装置、防爆门等处的漏风，称为外部漏风。(2)内部漏风(或称为井下漏风)：通过井下各种通风设施、采空区、碎裂的煤柱等的漏风，称为内部漏风。

24、试分析采煤工作面采用上行风优缺点。

答：上行通风的优点：采煤工作面和回风巷道风流中的瓦斯以及从煤壁及采落的煤炭中不断放出的瓦斯，由于其比重小，有一定的上浮力，瓦斯自然流动的方向和通风方向一致，有利于较快地降低工作面的瓦斯浓度，防止在低风速地点造成瓦斯局部积聚。

上行通风的缺点：采煤工作面为逆向通风，容易引起煤尘飞扬，增加了采煤工作面风流中的煤尘浓度;煤炭在运输过程中放出的瓦斯，又随风流带到采煤工作面，增加了采煤工作面的瓦斯浓度;运输设备运转时所产生的热量随进风流散发到采煤工作面，使工作面气温升高。

25、什么叫矿井通风系统?它包括哪些内容?

答：矿井通风系统是矿井通风方法、通风方式、通风网路与通风设施的总称。《规程》规定：矿井必须有完整独立的通风系统，必须按实际风量核定矿井产量。矿井通风系统是否合理，对整个矿井通风状况的好坏和能否保障矿井安全生产起着重要的作用，同时还应在保证安全生产的前提下，尽量减少通风工程量，降低通风费用，力求经济合理。

26、简述通风机的工况点和合理的工作区域?

答：当以同样的比例把矿井总风阻曲线绘制于通风机个体特性曲线图中时，则风阻曲线与风压曲线的交点就是通风机的工作点。试验证明，如果轴流式通风机的工作点位于风压曲线“驼峰”的左侧时，通风机的运转就可能产生不稳定状况，即工作点发生跳动，风量忽大忽小，声音极不正常，所以通风机的工作风压不应大于最大风压的0.9倍，为了经济，主通风机的效率不应低于0.6。

27、《规程》是如何规定主要通风机的使用及安全要求的?

答： (1) 主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%

(2) 必须保证主要通风机连续运转

(3)

必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中一套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。在建井期间可安装1套通风机和1部备用电动机。生产矿井现有的2套不同能力的主要通风机，在满足生产要求时，可继续使用

(4)严禁采用局部通风机或局部通风机群作为主要通风机使用

(5)装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次;

(6)新安装的主要通风机投入使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。主要通风机至少每月检查1次。改变通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准

(7)主要通风机因检修、停电或其它原因停止运转时，必须制订停风措施;

28、《煤矿安全规程》对防灭火抢险是怎么规定的，任何人在井下发现火灾时应如何处理?

答：任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源;在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

29、《煤矿安全规程》对矿井瓦斯等级怎么规定的?

答：一个矿井中只要有一个煤(岩)层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。

矿井瓦斯等级，根据矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分为：

(1)低瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量小于或等于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于40m3/min。

(2)高瓦斯矿井：矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。

(3)煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井。

每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，报省(自治区、直辖市)负责煤炭行业管理的部门审批，并报省级煤矿安全监察机构备案。上报时应包括开采煤层最短发火期和自燃倾向性、煤尘爆炸性的鉴定结果。

新矿井设计文件中，应有各煤层的瓦斯含量资料。

30、《煤矿安全规程》规定，在什么情况下允许串联通风?

答(1)同一采区内，同一煤层上下相连的2个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过1次。

(2)采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，布置独立通风确有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制定安全措施，且串联通风的次数不得超过1次;构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风。

(3)开采有瓦斯喷出或有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的煤层时，严禁任何2个工作面之间串联通风。

31、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪?

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

32.通风机的分类有哪些?

答： 通风机的分类有：按服务范围分为主要通风机和局部通风机;按结构原理分为离心式通风机和轴流式通风机。

33.通风设备的组成部分有哪些?通风设备的作用是什么?

答：通风设备的组成部分有：通风机、电动机、电控设备、扩散器、反风装置等。

通风设备的作用是：向井下输送新鲜空气，稀释和排除有毒、有害气体，调节井下所需的风量、温度、湿度，改善工作条件，保证安全生产。

34、说明轴流式通风机的工作原理。

答：

轴流式通风机的工作原理如下：当电动机驱动叶轮旋转时，叶轮上的叶片推动叶轮内的空气质点做圆周运动，同时又迫使空气质点沿轴向流动，然后经整流器、扩散器排出;与此同时，叶轮入口处形成真空，外部空气在大气压的作用下，经集风器进入叶轮，形成了连续的(气)风流。

35.通风机的性能参数有哪些?

答：通风机的性能参数有：风量、风压、功率、效率、转速。

36.通风机的风压分静压、动压、全压，它们三者有何不同?

答： 静压是指单位体积的气体流经通风机后所获得的压力能。动压是指单位体积的气体流经通风机后所获得动能。全压是指单位体积的气体流经通风机后所获得的总能量。

37.轴流式通风机为什么要在打开风门的情况下启动?

答：轴流式通风机的特性曲线呈“驼峰”形状，在最高压力点左边为非稳定工作区，通风机在此区域工作时，振动增大，声音异常，这在实际工作中是不允许的。所以轴流式通风机要在打开风门的情况下启动。

38.轴流式通风机的中、后导叶有何作用?

答：轴流式通风机的中、后导叶的作用是：将叶轮出口的气流方向调整为轴向，减小阻力损失，提高静压。

39.什么是反风?什么时候需要反风?《煤矿安全规程》对反风有哪些规定?

答：反风是使正常风流反向流动。在进风口附近、井筒、井底车场等处发生火灾或瓦斯、煤尘爆炸时，需要立即反风，以防止有毒、有害气体进入工作面，危及井下人员的生命安全。

《煤矿安全规程》规定：主要通风机必须装有反风装置，必须能在10分钟内改变巷道中的风流方向。当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常风量的40%。

40.轴流式通风机反风的方法有几种?

轴流式通风机反风的方法有：反转反风法;反风道反风法;无反风道反风法三种。

41.通风机产生的风压用来干什么了?

通风机产生的风压(全压)用来克服通风网路的阻力(静压)和提供气流流动所需的动能损失(动压)。

42.什么是通风机的工况点?

通风机的工况点是：将通风网路特性曲线和通风机的特性曲线用相同的比例画在同一坐标上，两条曲线的交点即为通风机的工况点。

43.通风机的稳定工作条件是什么?经济工作条件是什么?

通风机的稳定工作条件是：工况点的最高静压不得超过通风机最高静压的90%，同时，保证通风机有单一的工况点。经济工作条件是工况点的静效率应大于或等于通风机最大静效率的80%，但不得低于0.6。

44、构筑临时密闭应达到哪些质量标准?

答：构筑临时密闭应达到以下质量标准：

(1)密闭设在顶、帮良好的巷道内，四周要掏槽，见硬帮硬底，与矿岩接实。

(2)密闭前5m内支护完好，无片帮、冒顶，保持清洁卫生。

(3)密闭四周接触严密，木板密闭应采用鱼鳞搭接，闭面要用灰、泥满抹或勾缝，不漏风。

(4)密闭前要设栅栏、警标

(5)密闭前无有毒有害气体积聚。

45、为实现单巷掘进长距离通风，应采取那些措施?

答：实现单巷掘进长距离通风的关键是，加强风筒的维护与管理，最大限度地减小漏风和降低阻力，并保证风机的正常运转。主要措施是：

(1)减少风筒漏风的措施：采用漏风少的接头;加长每节风筒以减少接头;处理吊环鼻漏风;处理针眼漏风;及时修补破口处防止漏风;

(2)降低风筒通风阻力的措施：利用合理的变径节、保证风筒吊挂质量;排除风筒内的积水;采用大直径风筒或并联双风筒供风;采用塑料风简;

(3)加强通风设备的检查管理：建立健全管理制度，加强风机的检查与维护;加强风筒的检查与维护。

46、根据自己的理解，分析回答下表的有关问题。

47、比较掘进工作面压入式和抽出式通风方式的优、缺点。

答：(1)压入式通风时，局部通风机及其附属电气设备均布置在新鲜风流中，污风不通过局部通风机，安全性好;而抽出式通风时，含瓦斯的污风通过局部通风机，若局部通风机防爆性能出现问题，则非常危险。

(2)压入式通风风筒出口风速和有效射程均较大，可防止瓦斯层状积聚，且因风速较大而提高散热效果。而抽出式通风有效吸程小，掘进施工中难以保证风筒吸入口到工作面的距离在有效吸程之内。与压入式通风相比，抽出式风量小，工作面排污风所需时间长、速度慢。

(3)压入式通风时，掘进巷道涌出的瓦斯向远离工作面方向排走，而用抽出式通风时，巷道壁面涌出的瓦斯随风流流向工作面，安全性较差。

(4)抽出式通风时，新鲜风流沿巷道进入工作面，整个井巷空气清新，劳动环境好;而压入式通风时，污风沿巷道缓慢排出，掘进巷道越长，排污风速越慢，受污染时间越久。这种情况在大断面长距离巷道掘进中尤为突出。

(5)压入式通风可用柔性风筒，其成本低、重量轻，便于运输，而抽出式通风的风筒承受负压作用，必须使用刚性或带刚性骨架的可伸缩风筒，成本高，重量大，运输不便。

基于上述分析，当以排除瓦斯为主的煤巷、半煤岩巷掘进时应采用压入式通风，而当以排除粉尘为主的井巷掘进时，宜采用抽出式通风。

48、煤炭自燃的发展过程大致可分为哪几个阶段，各阶段有何特征?

答：煤炭自燃过程大体分为3个阶段：①潜伏期;②自热期;②燃烧期

自燃潜伏期煤体温度的变化不明显，煤的氧化进程十分平稳缓慢，然而它确实在发生变化，不仅煤的重量略有增加，着火点温度降低，而且氧化性被活化。它的长短取决于煤的自燃倾向性的强弱和外部条件。

经过这个潜伏期之后，煤的氧化速度增加，不稳定的氧化物分解成水(H20)、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)。氧化产生的热量使煤温继续升高，超过自热的临界温度(60～80℃)，煤温上升急剧加速，氧化进程加快，开始出现煤的干馏，产生芳香族的碳氢化合物(CxHy)、氢(H2)、更多的一氧化碳(CO)等可燃气体，这个阶段为自热期。

临界温度也称自热温度，是能使煤自发燃烧的最低温度。一旦达到了该温度点，煤氧化的产热与煤所在环境的散热就失去了平衡，即产热量将高于散热量，就会导致煤与环境温度的上升，从而又加速了煤的氧化速度并又产生更多的热量，直至煤自燃起来，即进入燃烧阶段。

49、主要通风机性能测定中应测哪些参数?

答：风机性能测定的目的是要求得一定转数(离心式)或一定的叶片安装角度(轴流式)条件下风机风压、功率、效率与通风机风量的关系曲线。为此要测出下列参数：

(1)通风机的风量;(2)通风机产生的动压和速压;(3)电动机的输入和输出功率;(4)通风机和电动机的转数;(5)通过通风机风流的大气压力、相对湿度、气温等参数。

50、如何判定一个瓦斯矿井采取瓦斯抽放的必要性?简述矿井瓦斯抽放方法有哪些?

答：衡量一个矿井是否有必要抽放，可以根据以下几点：对于生产矿井，由于矿井的通风能力已经确定，所以矿井瓦斯涌出量超过通风所能稀释瓦斯量时，即应考虑抽放瓦斯;对于新建矿井，当采煤工作面瓦斯涌出量>5m3/min，掘进工作面瓦斯涌出量>3m3/min，采用通风方法解决瓦斯问题不合理时，应该抽放瓦斯。对于全矿井，一般认为，绝对瓦斯涌出量>30m3/min，相对瓦斯涌出量>15~25m3/t时应抽放瓦斯;开采保护层应考虑抽放瓦斯。

矿井瓦斯抽放方法：开采层瓦斯抽放、邻近层瓦斯抽放、采空区瓦斯抽放、围岩瓦斯抽放等。

51、发生风流逆转和逆退的原因是什么?如何防止风流逆转和逆退?

答：(1)上行风路产生火风压。发生风流逆转的原因主要是：①因火风压的作用使高温烟流流经巷道各点的压能增大：②因巷道冒顶等原因造成火源下风侧风阻增大，导致主干风路火源上风侧风量减小，沿程各节点压能降低。为了防止旁侧风路风流逆转，主要措施有：①降低火风压;②保持主要通风机正常运转;⑧采用打开风门、增加排烟通路等措施减小排烟路线上的风阻。

(2)下行风路产生火风压。在下行风路中产生火风压，其作用方向与主要通风机作用风压方向相反。当火风压等于主要通风机分配到该分支压力时，该分支的风流就会停滞;当火风压大于该分支的压力时，该分支的风流就会反向。主干风路风阻及其产生的火风压一定时，风量越小，越容易反向。防止下行风风路风流逆转的途径有：减小火势，降低火风压;增大主要通风机分配到该分支上的压力。

(3)发生风流逆退的原因是：烟气增量过大，主通风机风压作用于主干风路的风压小。防止逆退措施是：减小主干风路排烟区段的风阻;在火源的下风侧使烟流短路排至总回风;在火源的上风侧、巷道的下半部构筑挡风墙，迫使风流向上流，并增加风流的速度。挡风墙距火源5m左右;也可在巷道中安带调节风窗的风障，以增加风速。

52、阐述防止煤尘产生与积聚的措施：

答：(1)合理配风，防止煤尘飞扬。

(2)严格测尘制度。定期测定井下各地点的粉尘浓度，发现煤尘严重超标时，立即向总工程师汇报，制定措施进行处理，否则不准作业。

(3)采煤机、连采机必须具备有效的内外喷雾装置。 连采机必须坚持使用除尘风机，并保证其完好。

(4)在井下集中产尘的地点设置喷雾装置，进行喷雾灭尘。转载点进行封闭，下风侧设喷雾，减少煤尘的产生。

(5)安装完善的防尘洒水管路系统，保证防尘洒水管路到位。胶运大巷、辅运大巷每500m设水幕，保证水幕雾化良好，封闭全断面。

(6)定期冲洗巷道及硐室，及时清理巷道及硐室中的浮煤、积尘。设专门队伍定期对巷道进行洒水灭尘，辅运平硐及辅运大巷每日洒水灭尘，保证巷道湿润不起尘。胶运巷、回风巷每半月冲洗一次，其它采掘巷道随时冲洗。对不完好的防尘设施及时维修，保证正常使用。

(7)炮掘工作面放炮前后必须洒水降尘。

53、阐述井下发生火灾事故井下人员的避灾方法及应遵守的原则。

答：(1)所有井下人员在得知受火灾威胁后必须立即佩带自救器，切不可在看到烟雾后才开始佩带。佩戴好自救器后，若感到有呼吸干燥等情况时，千万不可摘下自救器。所有人员应有组织地向火区相反的方向撤退，最好利用平行巷道迎着新鲜风流绕过火灾区，进入安全地点。如果巷道已充满烟雾，也不可惊慌乱跑，要迅速地辩认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地摸着水管有秩序地外撤。

(2)人员撤退应在班组长或有经验的老工人带领下有组织的撤离，不可单独乱跑。遇有遇难人员时必须设法立即移至新鲜风流处的安全地点，及早进行救治。

(3)在人员无法撤离时应采取躲避措施：

①迅速转入附近的硐室或独头巷道内，关闭局部通风机，切断风筒，堵住出入口，隔断风流，防止有毒气体侵入。②在躲避地点尽量减小动作，并要在躲避地点巷道口悬挂矿灯，用工具定时敲打管子等，发出呼救信号，等待救援。③在等待救援的过程中一定要沉着冷静，不能悲观失望，尽量利用身边的器材对躲避地点进行加固。

54、阐述矿工在灾区自救、互救时坚持的准则：

答：(1)因事故造成自己所在地点有毒有害气体浓度增高，可能危及人员生命安全时，必须及时正确地佩戴自救器，并严格制止不佩戴自救器的人员进入灾区工作或通过窒息区。灾区人员撤退时，要根据灾害及现场的实际情况，采取不同的对应措施。

(2)在受灾地点或撤退途中，发现受伤人员，只要他们一息尚存，就要组织有经验的同志积极进行抢救，并运送到安全地点。

(3)对于从灾区内营救出来的伤员，要妥善安置到安全地点，并根据伤情，就在取材，及时进行人工呼吸、止血、包扎、骨折临时固定等急救处理。

(4)在现场急救和运送伤员过程中，方法要得当，动作要准确、轻巧，避免伤员扩大伤情和承受不必要的痛苦。

(5)在灾区内避灾待救时，所有遇险人员应主动把食物、饮用水交给避灾领导人统一分配，矿灯要有计划地使用。每人应积极完成自己承担的任务，精心照料伤员和其他同志，共同渡过难关，安全脱险。

55、阐述抢救长期被困在井下的遇险人员时应注意的问题：

答：抢救长期被困在井下的遇险人员，如不采取相应的措施，幸存的遇险人员也会死亡。他们长时间生活在有限的空间里，呼吸着污浊的空气，同时因饮食的困难，造成消化机能衰退，血压下降，脉搏减慢，身体消瘦虚弱，神志不清。另外，他们长期在黑暗中识别物体(实际看不见，人的意识作用使他们去识别物体)，瞳孔放大。因此，在抢救时，必须注意以下问题：

(1)在井下发现遇险人员时，禁止用头灯光束直接照射遇险人员的眼睛，以避免在强光刺射下瞳孔急剧收缩，造成眼睛失明。应使头灯光束避开遇险人员的眼睛，或用红布、纸张、衣片等罩住头灯，使光线减弱，或用布把遇险人员的眼睛蒙住，使瞳孔逐渐收缩，等恢复正常时，才可以见到强光。

(2)发现遇险人员，不可立即抬运出井，注意保护体温，抬到安全地点，并在救护队的保护下，派医生对遇险人员的身体进行检查，并给予必要的治疗(如包扎、输液、注射等)。等遇险人员的情绪稳定后，在医生的指导下，送到医院特设的病房，给予特别护理，使其逐步适应新的环境。在治疗初期，不要让遇险人员的亲友探视，以免因过度兴奋等原因，影响遇险人员的健康或造成死亡。

(3)在遇险人员长期不进食的情况下，不能吃硬食和过量食物，以免发生意外

，造成不良后果。硬的食物和过量食物，都会造成肠胃穿孔，甚至死亡。所以，只能吃一些稀软的食物，并要求是高营养、高蛋白质的食物。要采取少量多餐的方法，逐步恢复肠胃消化功能，提高身体素质，然后才能恢复正常饮食。

(4)救护队员到达遇险人员躲避地点时，在检查后确认躲避处无火源和其它危害时，可打开氧气瓶放氧。使空气中氧含量增加。对于无氧气呼吸器的人员，应禁止到躲避地点去。这既是为了保证抢救人员的安全，也是为了防止他们耗氧而威胁遇险人员的安全。

(5)在搬运遇险人员时，要轻抬轻放，保持平衡，避免震动，并应注意受伤人员的伤情变化。

56、简述在回采工作面测定瓦斯的步骤。

答：(1)应由进风侧或回风侧开始，逐段检查，检查瓦斯浓度和检查局部瓦斯积聚同时进行，同时还应记住测取温度

(2)测定甲烷浓度时，应在巷道风流的上部进行，测定二氧化碳浓度时，应在巷道风流的下部进行

(3)测点选择正确，没遗漏，每个测点连续测定三次，取其最大值作为测定结果和处理标准

(4)准确清晰地将测定结果分别记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌板上，并通知现场工作人员。

57、简述矿井安全监控系统的功能。

答：(1)对煤矿井下的环境参数如甲烷、风速等，通风设施状态如风门开关，通风设备运行状态，采掘运输设备的运行状态等安全和工况参数进行实时监测与数据处理。

(2)井下分站根据中心站设定的限值去控制报警和断电，并将环境与生产信息传送到地面中心站。

(3)各种信息数据经中心站处理存储后，显示给地面工作人员，并将一些必要的控制信息传送给井下分站，对井下设备实施控制。

(4)打印各种监测报表。

58、国家七部委《关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见》规定的主要任务是什么?

答：建立健全安全生产责任制，加大投入、加强技术管理和现场管理，不断提高安全管理水平;强化安全教育培训，着力加强区队班组建设，全面提高从业人员的安全技术素质;深入开展安全质量标准化工作，建设本质安全型矿井，把国有重点煤矿安全生产工作提高到一个新水平。

59、按《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》规定“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指哪些情形?

答：(1)矿井全年产量超过矿井核定生产能力的

(2)矿井月产量超过当月产量计划10%的

(3)一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上回采工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业的

(4)未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的

(5)煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的。

60、按《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》规定“瓦斯超限作业”，是指哪些情形?

答：(1)瓦斯检查员配备数量不足的;(2)不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的;(3)井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。

61、矿井通风系统安全检查的重点是什么?

答:矿井通风系统担负着向井下输送足量新鲜空气供人呼吸，排放瓦斯煤尘，创造井下良好作业环境的重要任务。对其实施安全检查的重点是：

(1)通风系统的完善性。矿井必须采用机械通风，有完备的进、回风系统。

(2)通风系统的可靠性。必须供给井下足量新鲜空气，保证井下风流连续、稳定、可靠。 (3)矿井通风管理的有效性。应适应矿井安全生产的要求。

62、采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法有哪些?

答：采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法大致有四种：

(1)在上隅角处设隔墙或风障迫使一部分风流流经上隅角，排除聚积瓦斯(即风障引导风流法)

(2)双巷排风的回风道，打开上隅角处的联络眼，在工作面回风巷中设调节门，迫使一部分风流清洗上隅角，也称为尾巷回风法

(3)拆开上部采空区密闭，使工作面采空区中的瓦斯由上部老塘排到采区回风道

(4)利用高压水或压气的引射口在工作面上隅角处排除积存瓦斯。

63、为什么局扇要求安设风电闭锁装置?

答：在沼气矿井，特别在高沼气矿井中，局扇一旦停止运转，掘进巷道里就会积聚沼气。如果电气设备停电，当再启动时，常常因为电气火花造成沼气爆炸，这样的事例很常见，为此将局扇开关和对工作面供电的电气开关关闭锁起来，做到停风即停电，送风后才能送电，通称为风电闭锁。

64、煤矿企业应建立、健全哪些制度?

答：煤矿企业应建立、健全安全目标管理制度，安全奖惩制度，安全技术措施审批制度，安全隐患排查制度、安全检查制度，安全办公会议等制度。

65、对于通达地面的安全出口和2个水平之间的安全出口，倾角等于或小于多少度时必须设置什么?并根据倾角大小和实际需要设置什么?

答：倾角等于或小于45度时必须设置人行道，并根据倾角大小和实际需要设置扶手，台阶或梯道，倾角大于45度时必须设置梯道间或梯子间。斜井梯道间必须分段错开设置，每段斜长不得大于10m;主井梯子间中的梯子角度不得大于80度，相邻2个平台的垂直距离不得大于8m。

66、设置井下临时抽放瓦斯泵站时应遵守哪些规定?

答：(1)临时抽放瓦斯泵站应安设在抽放瓦斯地点附近的新鲜风流中。

(2)抽出的瓦斯可引排到地面、总回风巷、一翼回风巷或分区回风巷，但必须保证稀释后风流的瓦斯浓度不超限。在建立有地面永久抽放系统的矿井，临时泵站抽出的瓦斯可送到永久抽放系统的管路，但矿井抽放系统的瓦期浓度必须符合本规程第一百四十八条的规定。

(3)抽放的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏，悬挂警戒牌等，栅栏设置的位置是上风侧距管路出口5米，下风侧距管路30米，两栅栏间禁止任何作业。

(4)在下风侧栅栏外必须设甲烷断电仪或矿井安全监控系统的甲烷传感器，巷道风流中瓦斯浓度超限时，实现报警、断电，并进行处理。

67、抽放瓦斯必须遵守哪些规定?

答：(1)利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于30%，且在利用瓦斯的系统中必须设有防回火、防回气和防爆炸作用的安全装置，不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于25%。

(2)抽放容易自燃和自燃煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查一氧化碳浓度和气体温度等有关参数的变化，发现有自然征兆时应立即采取措施。

(3)井上下敷设的瓦斯管路不得与带电物体接触，并应有防止砸坏管路的措施。

68、采用灌浆防灭火时应遵守哪些规定?

答：(1)采区设计必须明确规定巷道布置方式，隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预筑防火墙的位置以及采掘顺序。

(2)在安排生产计划时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量。

(3)对采区开采线、停采线、上下煤柱线内的采空区应加强防火灌浆。

(4)应有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆透水的措施。

69、采用氮气防灭火时必须遵守哪些规定?

答：(1)氮气源稳定可靠

(2)注入的氮气浓度不小于97%;

(3)至少有1套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施

(4)有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统

(5)有固定或移动的温度观测站(点)和监测手段

(6)有专人定期进行检查、分析和整理有关记录，发现问题及时报告处理等规章制度。

70、永久性防火墙的管理应遵守哪些规定?

答：(1)每个防火墙附近必须设置栅栏，禁止人员入内，并悬挂说明牌

(2)应定期测定和分析防火墙内的气体成分和空气温度。

(3)必须定期检查防火墙的空气温度、瓦斯浓度、防火墙内外空气压差以及防火墙墙体。发现封闭不严或有其他缺陷或火区的异常变化时，必须采取措施及时处理。

(4)所有测定和检查结果，必须记入防火记录薄。

(5)矿井做大的风量调整时，应测定防火墙内的气体成分和空气温度。

(6)井下所有永久性防火墙都应编号，并在火区位置关系图中注明。

71、炸药、雷管向工作面地点运输时有哪些注意事项?

答：(1)分开搬运

(2)在运输中不得停留

(3)输送炸药人员不得与他人同行

(4)在运输炸药时不得兼做其它工作。

72、局部排放瓦斯必须执行的三个原则是什么?

答：(1)撤人：受瓦斯排放影响范围内的所有人员必须全部撤出

(2)断电：受瓦斯排放影响范围内的所有电气设备。必须全部断电

(3)限量：瓦斯排放必须有限量措施，严禁一风吹

73、煤矿井下哪些地点易积聚瓦斯?

答：(1)回采工作面上隅角

(2)独头掘进工作面的巷道隅角

(3)顶板冒落的空洞内

(4)低风速巷道的顶板附近

(5)停风的盲巷中

(6)回采工作面的采空区边界处

(7)采掘机械切割部分周围。

74、什么叫独立通风?它有哪些优点?

答：采区或采掘工作面的回风流直接进入回风巷而不进入其它采掘工作面或用风地点的通风系统，叫独立通风。它的优点是：风路短、阻力小、漏风少，各用风地点都能保持新鲜风流，作业环境好;当一个采区、工作面发生灾变时，不至于影响或波及其它地点，较为安全。

75、什么是循环风?有何危害?怎样判断局部通风机有无循环风?

答：局部通风机的回风流部分或全部再回入同一部局部通风机的进风风流中的现象，称之为循环风。

循环风的危害:推进工作面的乏风反复返回掘进工作面,有毒有害气体和粉尘的浓度会越来越大,不仅使作业环境越来越恶化,更严重的是,由于风流中瓦斯浓度不断增加,当其进入局部通风机时,极易引起瓦斯爆炸事故.

检查方法是在局部通风机机身侧释放一点粉笔灰(示踪气体、烟雾等)，如果粉笔灰沿着巷道风流方向飘动，则无循环风否则说明有循环风存在。

76、为什么要在主要通风机的出风井口安装防爆门?

答

：主要通风机的出风井口安装防爆门是主要通风机的安全保护装置。其目的是一旦井下发生爆炸事故时，使爆炸的冲击波通过冲开井口防爆门而得以卸压，避免冲击波冲向主要通风装置而损坏通风机。这样就可以保证主要通风机在发生爆炸事故后仍能正常运转。当冲击波过去后，防爆门要能自动的关闭，使矿井仍能保持原有的通风系统进行正常通风。这是发生事故后，为保证人员的撤退和抢救工作的正常进行所必需的。

77、为什么一台局部通风机不得同时向两个掘进工作面供风?

答:采用一台局部通风机同时向两个掘进工作面送风,就是一台局部通风机连接两趟并联的风筒,分别向两个掘进工作面供风.并联通风的特点是通风阻力小的风筒,

流过的风量就大,反之则小.而2个掘进工作面的供风量是由掘进巷道长度,瓦斯涌出量以及爆炸材料的用量等因素决定的.一般来说掘进巷道越长,要求供给的风量越大,这与并联风筒的风量自然分配正相反,即送风距离越长的风筒,供给的风量越小.因此,1台局部通风机向两个掘进工作面同时送风,供给的风量很难同时满足2个掘进工作面各自的风量要求,人为地增加通风阻力加以控制,这种调节的结果就会使局部通风机的通风能力下降,甚至满足不了2个掘进工作面的供风量,其通风的可靠性差,通风管理也较复杂.所以<规程>规定了1台局部通风机不得同时向2个掘进工作面供风.

78、矿井瓦斯监测监控系统入井的所有设备必须取得哪五证?

答：安全仪表校验合格证、产品(计量器具)合格证、产品(计量器具)生产许可证、防爆合格证、MA标志证;

79、建立永久瓦斯抽放系统的矿井必须具备的两个条件为

答：瓦斯抽放系统的抽放量可稳定在2m3/min以上;瓦斯资源可靠、储量丰富，预计瓦斯抽放服务年限在10年以上。

80、煤矿有哪些重大安全生产隐患和行为，就应当立即停止生产，排除隐患?

答：(1)超能力、超强度或者超定员组织生产的

(2)瓦斯超限作业的

(3)煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施的

(4)高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行的; (5)通风系统不完善、不可靠的

(6)有严重水患，未采取有效措施的

(7)超层越界开采的

(8)有冲击地压危险，未采取有效措施的

(9)自然发火严重，未采取有效措施的

(10)使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的

(11)年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的

(12)新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模的

(13)煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包的

(14)煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照的

(15)有其他重大安全生产隐患的。

81、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪?

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

82、安全管理有哪些基本原则?

答：(1)安全第一、预防为主的原则

(2)管生产必须管安全的原则

(3)专管群治全员管理的原则

(4)安全具有否决权的原则。

83、井下避灾的基本原则是什么?

答：(1)积极抢救。力争将事故消灭在初期阶段或控制在最小范围，最大限度地减少损失(2)安全撤离。当无法避免事故时，井下矿工应高潮安全撤离

(3)妥善避难。当无法撤离时，遇险人员应在灾区内努力改善生存条件，等待救援。

84、瓦斯综合治理的基本思想是什么?

答：瓦斯综合治理的基本思想是：贯彻“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理的工作方针，树立“瓦斯事故是可以预防和避免的”意识，实施“可保尽保、应抽尽抽”的瓦斯综合治理战略，坚持“高投入、高素质、严管理、强技术、重责任”，变“抽放”为“抽采”，以完善通风系统为前提，以瓦斯抽采和防突为重点，以监测监控为保障，区域治理与局部治理并重，以抽定产，以风定产，地质保障，掘进先行，技术突破，装备升级，管理创新，落实责任，实现媒与瓦斯共采，建设安全、高效、环保矿区。

85、什么是串联通风?有哪些危害?

答：指采掘工作面的回风流又进入其他采掘工作面的通风方式

(1)被串联的采掘工作面空气质量不能保证

(2)风阻大。影响工作面供风量

(3)一旦发生通防事故，容易使灾情范围扩大

(4)风量不易调节。

86、采煤工作面发生爆炸事故后，现场人员应如何自救互救?

答：采煤工作面发生爆炸事故后，现场人员应立即打开自救器佩带好，在进风侧的人员要逆风撤出;在回风侧的人员要设法经最短路线撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，应集中在安全地点待救;附近有独头巷道时，也可进入暂避并尽可能用木材、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在最显眼处静卧待救。

87、井下发生火灾时如何处理?

答：(1)发现火灾立即汇报，同时迅速通知附近的工作人员

(2)火势小时，应直接灭火，控制火势发展

(3)火势大时，戴好自救器迅速撤出灾区

(4)撤退途中，随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压造成的风流逆转;(5)无法撤离时，在附近找一个临时硐室暂避，同时在硐室外留有明显的标志。

88、怎样使用隔离式自救器?使用时应注意哪些事项?

答：佩带隔离式自救器时的操作顺序是：(1)取下自救器，用食指扣住开启环，用力把封口带拉开扔掉。

(2)用力拉开上盖并扔掉(注意不要把尼龙绳弄断，造成启动装置失灵)。

(3)将有呼吸软管的一面贴身，把背带套在脖子上。

(4)拔掉口具塞，戴上口具，夹上鼻夹。

(5)把腰带绑在腰上。

(6)将口水降温盒两边的布袋顺着面部绕过耳，系在脑后，使口具不致脱落。

89、什么叫瓦斯电闭锁?

答：是指掘进工作面中设置的瓦斯监测仪，当探测到瓦斯超过规定限度时，可自动停掉动力电源，只有瓦斯降低到规定限度(甲烷为1%，二氧化碳浓度为1.5%)以下时方可恢复送电的闭锁装置。

90、创伤急救的原则有哪些?

答：创伤急救必须遵守“三先三后”的原则：

(1)对窒息(呼吸道完全堵塞)或心跳呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏(即通畅呼吸道、人工呼吸、胸外心脏按压)后搬运

(2)对出血的伤员，应先止血后搬运

(3)对骨折的伤员，应先固定后搬运

91、井下用水灭火的注意事项是什么?

答：(1)应有充足的水量;

(2)应从火源外围逐渐向火源中心喷射

(3)就保持正常通风

(4)用水扑灭电气设备时应先切断电源

(5)不能用水扑灭油类火灾

(6)灭火人员应站在进风侧

(7)灭火过程中应派专人随时检查瓦斯和一氧化碳含量。

92、“四不放过”原则是什么?

答：指事故原因没查清不放过,事故原因没查清不放过,群众未受到教育不放过;整改措施未落实不放过。

93、案例题：一煤矿招聘10新工人，从事煤矿采掘工作。在签定合同中，只告诉员工每月工资3000元，每周工作6天，每天8小时，没有将工作过程中存在的职业病危害等情况告知员工，也没有对他们进行上岗前健康检查就安排从事煤矿工作。半年后，有工人身体出现不适，经诊断，这10名工人中6名为矽肺病，其余4名工人排除不是矽肺病。因此，该煤矿决定：6名患矽肺病的工人在诊断期间费用由单位承担，其余4名工人不是矽肺病，所有费用由他们本人承担。请指出上述案例中该煤矿的违法之处。

答：1)煤矿在签定劳动合同时，应将工作过程中的职业病危害情况告知员工，。煤矿没有告知员工，违反《职业病防治法》相关规定。2)煤矿应安排工人进行岗前健康检查，符合要求才能安排其从事煤矿工作。因为《职业病防治法》规定，用人单位不得安排未经岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业危害的作业。3)关于不是矽肺病的4名工人诊断费用由他们本人承担的决定是违法的。《职业防治法》规定，疑似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用，由用人单位承担，该煤矿的决定显然是错误的。

94、请指出下面案例中错误的操作。

一电工利用中午休息时间检修机器，机器的操作者上班后，将闸刀开关合上，使正在维修的电工触电。看见电工触电倒地，操作者赶紧用手去拉，结果也发生了出触电事故。

答：有两处错误。首先，电工维修前应该在电源处悬挂警示标志，如：“维修中，禁止合闸”。其次，发现有人触电，应该断开电源，不能用手去拉触电者。

95、案例题：某日，小王在皮带机头工作，突然上方的灯泡熄灭了。小王认为是灯泡坏了，就踩着一张铁制的高凳去换灯泡。在换灯泡的过程中，小王不小心碰到了灯口的金属部位而触电。旁边的小李发现后及时切断了灯泡开关，小王则从凳子上摔下来。小李连忙过来查看，发现小王头部受伤流血，人事不醒，头部流血不多。请问应该如何对小王进行现场急救?并简要说明此案例中当事人有那些不正确的做法。

答：现场急救： 检查小王有无脉搏和呼吸，如无脉搏，则应马上进行心脏按摩;如无呼吸，则马上进行人工呼吸：如无脉搏和呼吸全无，心脏按摩和人工呼吸则应同时进行。在其脉搏和呼吸恢复后，再对头部伤口进行包扎等处理。在此间应呼叫其他工人，打急救电话，并向上级汇报.

不正确的做法有：

(1)更换灯泡的工作应让电工进行。

(2)作业时不应踩铁制高凳，应使用木制高凳，以减少触电的危险。

(3)没有切断灯泡电源。更换灯泡前，应切断灯泡电源，并应用验电笔检查灯口是否带电。

(4)身体接触灯口带电部位导致触电。应注意不能接触灯口的金属部位。

96、案例题：A检查队是某矿的一个安全检查组织。一天A检查队接到紧急通知，要求其前往一巷道进行瓦斯检查。由于大部分工人被派出，值班人员中只有一名组长吴某和三名工人，三名工人中有两名是新工人，从未进行过有关工作，也未完成有关安全培训。由于事急，A检查队派吴某带领三名工人去检查。到达巷道口时，需要进行深入水平巷道检查。工人王某首先深入检查，，其他三人在巷道口守侯，但王某进去10分钟后，外边向里边喊话，没有回音。吴某就令工人冯某进去看一下，当冯某深入巷道时，看到王某好象躺在不远处的地上。就向外边呼叫，说可能出事了。吴某听到后预感不好，估计巷道深处瓦斯浓度大，就叫小冯赶快上来，但此时小冯感觉全身无力，也瘫痪在地上.当时吴某马上让另一工人小刘呼叫附近面的工人求助，一边戴好自救器，一边用绳子系在自己的腰上，另一头让小刘拿好，并告诉他，有紧急情况就赶快把他拉上来。在吴某、小刘和周围多名矿工的努力下，终于把两人从深水平巷道救出，但王某由于中毒时间太长，不幸死亡。

请从安全管理的角度分析本案例中存在的问题，并指出案例中错误的行为。

答：(1)A检查队缺乏严格的安全检查制度，并且在工作中没有得到严格的执行和落实。如新工人培训制度、上岗制度。

(2)进行检查前没有制定和执行安全作业措施。

(3)作业现场缺乏有效的安全监护。

(4)缺乏日常的安全检查教育，职工安全意识薄弱。

案例中错误的行为：

(1)指定没有参加培训的新工人上岗属于违章指挥

(2)没有制定和执行安全措施，没有准备和携带必要的安全技术设施，如作业前没有进行有害气体检测，没有必要的救身设施

(3)现场没有进行安全监护，王某中毒10分钟才被发现

(4)吴某令新工人下井查看，也属于违章指挥。

上海五久自动化设备有限公司是拉绳开关、跑偏开关、输送机保护装置专业供应商和自动化设备配套的专业公司。

QQ号码：   1103196649 2586886542  2568828621  276556337

公司网址： http://www.shwjzdh.com/

联系电话：15722592859（移动座机）

传真:     0515-85512720

手机号码： 13584756486