【产品名称】DTS_96 SY_B型电动防水卷材不透水仪，电动不透水，油毡不透水仪

产品说明：

沧州智晟试验仪器厂向您推荐的电动防水卷材不透水仪是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“电动防水卷材不透水仪”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“电动防水卷材不透水仪”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，沧州智晟试验仪器厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“电动防水卷材不透水仪”技术电话：(0317-4604769     QQ：2292848476 )
一、概述：
用来检测石油沥青油毡及弹性全沥青防水卷材的不透水性的仪器，可满足GB328.3－2007所规定的试验要求。并适合GB18242－2000、GB18243－2000标准的要求。采用电动气泵加压，可供有关科研、施工、生产、设计教学等部门使用。
采用电器自动控制加气加压，自动保持压力，数显计时，为油毡和防水卷材不透水性的检测、试验和研究提供了十分方便的设备。在测试压力不大于0.6Mpa的情况下，可以用本仪器作其它有关材料透气性或透水性的测定。
二、电动防水卷材不透水仪技术参数：
1、电源：220V  50HZ
2、试验压力：0-0.6Mpa
3、可试件数：3件（一组）
4、试件尺寸：150mm×150mm
5、透水盘内径：Φ92mm
6、测试水温：20℃±5
三、使用方法：
1、在使用前根据试件的试验要求把压力表调整好。
调节的方法是：压力表的玻璃蒙的中间有调节旋钮，它的上限、下限调节定值，需要借助一字螺丝刀。把上限指针拧到试验规定的压力数的位置，下限指针拧到比上限小0.05Mpa的位置，这样在工作时当压力达到要求时（上限值）自动停止加压。当渗漏或透水使压力下降到一定数值（下限值）气泵又自动起动补充压力。例如：试验压力要求0.3Mpa，表壳中间处圈把上限指针拨到表盘的0.3的位置，再用螺丝刀将中间下限指针拧到0.25的位置。
2、使用电动防水卷材不透水仪时，先用内六角板手把三个透水盘的压圈松开卸下，把注水口的盖拧开，再把放水阀关严，从注水口慢慢注入清水，至容器的2/3处，分别拧开阀门“1”“2”“3”（0为放水阀）中间的进水孔冒出水来，溢满透水盘为止，然后把注水口盖拧紧。
3、把被测试件，放在透水盘环形胶圈上，再把试件压板放在被测试件上，拧紧螺丝。
4、根据试验要求设定时间拨码，设定时间值。
5、插上电源插头，打开启动开关，气泵开始往容器内注入压力气体，此时加压指示灯亮。
6、到压力上限时自动停止加压，此时恒压指示灯亮，按规定时间试验完成后，拧开放水阀，把水放出卸掉压力，再松开压圈取下试件，试验完毕。
四、电动防水卷材不透水仪注意事项：
1、每次试验完毕，要把透水盘的各个件擦干净，涂抹防锈油脂。
2、压力上不去时，应检查各部位是否有漏水或漏气的地方，
数控时间继电器使用方法：
仪器有4位数码，最大延时控制范围0－9999分，以设定3小时后自动停机为例：将拨码器设为“0180”然后接通电源开始自动计时，压缩机在这个过程中实现自动加压，恒压，保持，当时达到3小时自动断电，压缩机停止工作，此时若想再次起动压缩机，请按一F清零
键，即进入下次试验。