产品名称：苯板切割机，切割机，沧州苯板切割机

产品说明：

一、苯板切割机构造，

苯板切割机包括机架、工作台、与加热机构电连接的电热切割丝，

二、苯板切割机特点是在工作台的两侧对称设置２个导轨框，在导轨框中滑动连接有导块，在导块的内侧分别活动连接有压杆，压杆顶端与导轨框上的模板滑动接触连接；在相对应的压杆顶端之间连接有电热切割丝；导块的外侧分别与导块驱动机构活动连接。在压杆顶端还可设有滚轮，滚轮与模板滑动接触连接，在压杆与导块之间设有扭簧。本实用新型结构简单，容易实施，并且可以根据需要制成不同尺寸规格。设置不同几何形状的模板，苯板切割机可以将苯板切割出各种形状，应用范围十分广泛。苯板切割机具有结构简单、工作可靠、操作方便、加工精度及工作效率高、应用范围广等优点，具有推广价值。苯板切割机适用于切割各种苯板之必备仪器。具有切割精度高使用灵活方便等特点。是试验室理想的配套设备。

三、苯板切割机【技术参数】

1、 可切割试件尺寸：300×300mm

2、 可切割试件厚度：5-300mm

3、 电源：220V

4、 切割丝电压：12V

5、  形尺寸：620×510×1000mm

6、 整机重量：45Kg

四、安装与使用
确认接好电源220V并有可靠接地。按工作台面调整好靠尺尺寸。准备好被切割试件，打开电源开关。根据所切割试件的厚度掌握好切割速度，切割完毕关闭电源开关。
使用请注意在切割时头及手部切勿接触切割丝以防烫伤。