产品名称土工布圆盘取样器，圆盘取样器，土工布取样器

我厂为您提供土工布圆盘取样器。
我厂向您推荐的土工布圆盘取样器是我厂在国内最先自行研发成功并投入运行的产品之一,我厂凭着对“土工布圆盘取样器”精湛的工艺技术，配备出色的售后服务，让“土工布圆盘取样器”在国内市场畅销数十年,经过多年的努力，我厂已是各大科研单位，学校，企业用户的首选供应商。“土工布圆盘取样器”技术电话：(0317-4604769   QQ：2292848476 )

一、取样器技术参数：

1、  取样面积：100cm2

2、  可切厚度：15 mm

3、  外型尺寸：Φ160×115 mm

4、  重量：15kg

二、土工布圆盘取样器用途

本仪器用于切取各种毛纺、棉纺、化纤、针织等织物的圆形样品。

三、土工布取样器结构与调整
   1.切刀刀片为双面刀片，具有四片，为圆外接四等分均布。刀片可以更换，具体操作为：松开件5十字螺钉（每片上有4颗螺钉），取下件6刀片压板与件4取样刀片，换上新的刀片，压上件6刀片压板，注意使刀片口为顺时针切向并使四片刀口处于同一平面，然后拧紧5十字螺钉即可。
   2.底部有真纹刻痕，用于固定式样，便于切割，防止试样打滑。
   3.波纹手轮下有滚花刻盘，可以用来调整所切厚度，具体做法为：松开件3锁紧螺钉，旋转件2滚花刻盘（顺时针减少，逆时针增加）。至所取厚度值，锁紧件3锁紧螺钉即可。
四、圆盘取样器使用方法
   1.取待裁织物，量好厚度，按上述调整好取样器刻盘。
   2.将待织物平铺软木垫上，将圆盘取样器放在织物上，一手扶住外罩7，一手握住波纹手轮1，并旋加一定压力，然后顺时针旋转波纹手轮1（转角>90度）即可将圆试样截取。

- 注意事项

1.刀片刀口很锋利，使用中不得将手放在底部，以免损伤。
   2.裁取试样应在软木垫上进行，仪器不用时擦拭干净，置于仪器盒中，以免仪器损坏。
使用一段时间后如刀片不锋利，按3.1条更换刀片。