产品名称：路面弯沉仪 沧州路面弯沉仪 路面弯沉仪价格

一、路面弯沉仪产品说明

适用于测定净土加载时或以非常慢的速度加载时路面弹性弯沉值,能良好的反映出路面的总体强度。

二、路面弯沉仪测定方法

A、将仪器杠杆前后连接成一体，按要求检查好。

B、载重汽车一辆，后桥单轴需按规定标定，用以路面加载，气胎压力也按规定调好。

C、热电阻测计一支~精度℃，用以测定路面温度（因弯沉值随温度变化）。

D、指挥交通用的红旗三面，小铁棒三根700~300mm，直径20

三、路面弯沉仪工作原理及特点

采用杠杆原理制成的，用来测定汽车后轴双轮之间的路面弯沉值。　仪器具有结构简单，使用方便，灵敏度高，结构紧固轻便等特点。不受天气、风力、日照等客观条件等影响。

技术参数：
1 总长：3600mm,5400mm　　　
2 杠杆比： 2：1
3 支点至前测点长：2400mm。
4 刚度：以轴孔中心为支点，在距支点1200mm处加载200g,其挠度不大于O.05mm。

我们的同类产品还有：

平板载荷测定仪   路面水分渗透仪  路面弯沉仪   承载比测定仪

微机伺服控制电子万能试验机   WTZF-1型振动台法试验装置

灌砂筒-工地容重测定仪 LXBP-5型连续式路面平整度仪  路面构造深度测定仪