如何选择电磁流量计

电磁流量计分为两种，一种是一体型电磁流量计，一种是分体式电磁流量计，但是在日常应用中一体型电磁流量计和分离型电磁流量计应该如何区分选择呢？

一体型电磁流量计：现场和环境较好的条件下，一般都选用一体型，即传感器和转换器组装成一体。

分离型电磁流量计：即传感器和转换器分开装于不同地点，一般出现以下情况时选用分离型。

（1）     环境温度或流量计转换器表面受辐射温度超过60℃。

（2）     管道震动较大的场合。

（3）     会对传感器的铝壳严重腐蚀的场合。

（4）     现场湿度较大或有腐蚀性气体的场合。

（5）     流量计装在高空或井下调试不方便的场合。

定货时应注明传感器和转换器分离距离，一般不能超过100m，转换器为墙挂安装。

若有问题请询问青岛诚鑫通智能仪器仪表有限公司  0532-68863481