炉壁热电偶

应用

适合于电厂锅炉炉壁、管壁及其它圆柱体表面测温。

主要技术参数

●精度等级：Ⅰ、Ⅱ

●公称压力：常压

●弯曲半径：R≥5D

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 | L2 |
| HN-WRNK-191M HN-WRNK2-191M | K | 0～800 | 绝缘式 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000 20000 25000 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 15000 20000 25000 |
| HN-WREK-191M HN-WREK2-191M | E | 0～600 |  |  |  |
| HN-WRNK-192M HN-WRNK2-192M | K | 0～800 | 接壳式 |  |  |
| HN-WREK-192M HN-WREK2-192M | E | 0～600 |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级、热电阻A级按协议订货；

2)保护管材质为1Cr18Ni9Ti，其余材质根据协议订货。

安装形式及尺寸

安装方法：1) 直接焊接于炉壁

2) M8螺钉紧固

注：选型时应注明R大小（即管壁或炉壁直径）