多点热电偶

应用

适用于生产现场存在温度梯度不显著，须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于大化肥合成塔、存储罐等装置中。

主要技术参数

●电气出口：M27×2，NPT3/4

●热响应时间：≤8S WR口系列

●防护等级：IP65磨头

●偶丝直径：Φ3

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测温点数 | 保护管材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-WRNK-230D | K | 0～1000 | 2～12 | Gh3030 |
|  |  | 0～800 |  | 1Cr18Ni9Ti |
| HN-WREK-230D | E | 0～600 |  | 1Cr18Ni9Ti |
| HN-WRNK-430D | K | 0～1000 |  | Gh3030 |
|  |  | 0～800 |  | 1Cr18Ni9Ti |
| HN-WREK-430D | E | 0～600 |  | 1Cr18Ni9Ti |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货；

2)保护管其余材质根据协议订货；

3)外保护管由用户定。

| 测温点数; M; D; H; h; SW; d. 2～6; M27X2; Φ40; 28; 5; 32; Φ20. 7～12; M33X2; Φ48; 33; 5; 36; Φ34. |  | 测温点数; D; D1; D2; H; D0; d. 2～6; Φ105; Φ75; Φ55; 16; Φ14; Φ20. 7～12; Φ115; Φ85; Φ65; 16; Φ14; Φ34. |
| --- | --- | --- |

选型须知

1）型号

2）分度号

3）精度等级

4）热电偶点数

5）安装固定形式

6）保护管材质

7）长度或插入深度

例A：多点热电偶，K型，3点。I级，固定螺纹M27×2，L1=1200，L2=1500，L3=2000。

WNNK-220D3，K，I级L1=1200，L2=1500，L3=2000螺纹M27×2。