多点隔爆热电偶

应用

适用于生产现场存在易燃易爆化合物，须同时测量多个位置或位置的多处测量。广泛应用于石油化工精馏塔装置中。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT

●热响应时间：≤8S

●偶丝直径：Φ1、Φ2、Φ3

●防护等级：IP65磨头

●隔爆等级：dⅡBT4，dⅡCT5

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测温点数 | 安装固定形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-WNNK-240D | K | 0～1000 | 2～12 | 固定螺纹 |
|  |  | 0～800 |  |  |
| HN-WNEK-240D | E | 0～600 |  |  |
| HN-WNNK-440D | K | 0～1000 |  | 固定法兰 |
|  |  | 0～800 |  |  |
| HN-WNEK-440D | E | 0～600 |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货；

2)保护管其余材质根据协议订货；

3)外保护管由用户定。