高温防腐热电偶

应用

适用于各种生产过程中高温、腐蚀性场合，广泛应用石油化工、冶炼玻璃及陶瓷工业测温。

主要技术参数

●电气出口：M20×1.5，NPT

●精度等级：Ⅰ、Ⅱ级

●防护等级：IP65磨头

型号及规格

| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | D | L×I |
| HN-WNPF-130G HN-WNP2F-130G | S | 0～1300 | 3YC52 | ＜80S | Φ16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 750×600 1000×850 |
| HN-WNHF-130G HN-WNH2F-130G | N | 0～1300 |  |  |  |  |
| HN-WNNF-130G HN-WNN2F-130G | B | 0～1600 | MoSi2 |  |  |  |
| HN-WNPF-430G HN-WNP2F-430G | S | 0～1300 | 3YC52 |  |  |  |
| HN-WNHF-430G HN-WNH2F-430G | N | 0～1300 |  |  |  |  |
| HN-WNNF-430G HN-WNN2F-430G | B | 0～1600 | MoSi2 |  |  |  |

注：1)热电偶Ⅰ级按协议订货。