AGY系列水果硬度计使用说明书

在使用产品前请仔细阅读使用说明书

一、用途：

水果硬度计（又称果品硬度计），该产品共分AGY-1，AGY-2，AGY-3三种型号，用来测量苹果、梨、西瓜、香蕉等多种水果的硬度，用以判定水果的成熟程度，对培育良种，采摘时间，加工时间，收获储存，出口运输等采摘的合理掌握。它适用于果树科研部门，果树农场，果品公司，大专院校等单位使用。该仪器体积小，重量轻，数值显示直观，携带方便，适用于各种果品场所对果品的检验。也可装配于专用的机台使用，可提高测试时的精度，适用于专业检测部门。

二、原理：

果实硬度是指某水果单位面积（S）承受测力弹簧的压力（N），他们的比值定义为果实硬度（P）。

P = N/S			P－被测水果硬度值105帕或（公斤/平方厘米2）

N－测力弹簧压在果实面上的力N牛顿或（公斤）

S－果实的受力面积平方米或（平方厘米）

三、技术数据：

| 型号 | AGY-1 | AGY-2 | AGY-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刻度示值 | 2-15kg/cm2(×105帕) | 0.2-4kg/cm2(×105帕) | 0.5-12kg/cm2 | 1-24kg/cm2 |
| 测头尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ11mm | Φ8mm |
| 精确度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 |  |
| 压头压入深度 | 10mm |  |  |  |
| 外形尺寸 | 140×60×30mm |  |  |  |
| 重量 | 0.3kg |  |  |  |

四、使用方法：

测量前：转动表盘，使驱动指针与表盘的第一条刻度线对齐（AGY-1型的为刻度线2，AGY-2和AGY-3型的为刻度线0.5）；将待测水果削去1平方厘米左右的皮。

测量：用手握硬度计，使硬度计垂直于被测水果表面，压头均匀压入水果内，此时驱动指针开始驱动指示指针旋转，当压头压到刻度线时（10毫米）停止，指示指针指示的读数即为水果的硬度，取三次平均值。

测量后：旋转回零旋钮，使指针复位到初始刻度线。

五、注意事项

1、测量前应松开坚固旋钮，转动表盘将驱动指针（直头）与初始刻度线对齐，然后再旋紧紧固旋钮。检查指示指针是否在驱动指针的右侧，如果发现不是，则应旋转回零旋钮，使指示指针在驱动指针的右侧。

2、为了达到更理想的精度，测量前，用手压压头，满量程强压两到三次，使之润滑。

3、测量硬度时，应均匀缓慢插入，不得转动压入，更不能冲击测量。

4、压头与水果表面应垂直。

5、AGY-1和AGY-2型水果硬度计外圈刻度单位为×105帕，内圈刻度单位为kg/cm2，AGY-3型的，连接小的压头时，用内圈刻度读数，连接大的压头时，用外圈刻度读数。

6、本仪器及压头保持清洁，测量完毕将果汁清理干净。

7、上端的专业机架接头是供专业检测部门，用来与机架连接的部件，需要连接时，旋开旋钮，用里面的螺丝与机架上的螺孔旋上即可。

8、使用一年以上，应打开后盖，向主轴、齿、宝石眼、导向槽等注入少量钟表油润滑，以提高仪器精度和延长使用寿命。

9、测力弹簧出厂已标定，不准擅自转动螺母。

（表上已标注请勿自行拆卸）

# 北京时代润宝科技发展有限责任公司

Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.

总部地址：北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编：100085
电话：86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
58423655/82728235
手机：15201107898/13371602179  
传真：86-10--62894746
企业邮箱：yst2288@163.com
网站：http://www.sdrb.com.cn
http://www.shidai.net.cn            
http://www.shidai17.com            
http://www.sd9117.com            
http://www.1718best.com            
http://www.sdrb.net.cn