HH147U四通道温度记录仪

四通道手持式数据记录温度计带USB接口

•	4显示区，带背光显示屏

•	分辨率为0.1°C/0.1°F、1°C/1°F

•	功能：°C/°F/K、最大值、 最小值、平均值、保持、 相对、限制、上/下限、 类型、计数、时间、时钟、通道、T1-T2、T3-T4、背光、RS232、记录、调用

•	NIST可溯源校准证书（无数据点）

•	自动断电、低电量指示

•	USB接口以及Windows软 件（提供可选的RS232电缆）

•	10,000条数据记录器记录

•	数据调用-适合快速读取存储器数据（50页/秒）

•	万年历功能

•	CE认证标志（符合ITS-90）

•	电池寿命：550小时

OMEGA® HH147U是一款坚固、方便易用的温度计，配有4个标准小型连接器输入。它可接受7种不同的热电偶类型，同时显示全部4种输入。它还可提供T3-T4温差测量读数，以及4个输入的单独读数。其他功能包括低电量指示器、万年历和自动断电。

规格

热电偶范围：

K型： -100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)

J型： -100 ~ 1000°C(-148 ~ 1832°F)

E型： -50 ~ 800°C (-58 ~ 1472°F)

T型： -100 ~ 400°C (-148 ~ 752°F)

R/S型： 0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)

N型： -100 ~ 1300°C(-148 ~ 2372°F)

精度（环境温度18 ~ 28°C）：

K/J/E/T型： ±（读数的0.1% + 0.7°C）-100 ~ 1300°C ±（读数的0.1% + 1.4°F）-148 ~ 2372°F

R/S型： ±（读数的0.1% + 2°C）0 ~ 1700°C±（读数的0.1% + 4°F）32 ~ 3092°F

N型： ±（读数的0.1% + 1.5°C）-100 ~ 1300°C ±（读数的0.1% + 3°F）-148 ~ 2372°F

工作温度和湿度： 0 ~ 50°C(32 ~ 122°F), 0~80% RH

存放温度和湿度： -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 80% RH

电源要求： 4节"AAA"电池（附带）

热电偶输入保护： 最高4 Vac/Vdc

外形尺寸（不包含皮套）： 164 （高）x 76（宽）x 32 mm（厚）

(6.4 x 3 x 1.25")

重量： 大约 270 g (9.5 oz)

注释: 配备4个串珠线K型热电偶（每个通道1个）、橡胶护套、4节"AAA"电池、软件、USB电缆和NIST证书（无数据点）以及操作手册。