数码显微镜 362U

| 用途特点 连续变倍体视显微镜,配以专用图像适配镜和高像素数字摄像机,可在显示器同步放大演示,并由计算机对图像进行处理,编辑,保存和输出。 系统配置先进优化和互动性好,图像清晰和操作方便,代表了当前主流时尚,并与国际接轨。 数码显微镜应用范围非常广泛,放大倍率高达300×的各种物体表面和外形轮廓,透明半透明物质的内部,以及颗粒,线缆,纺织物和印刷品等,都可以无损获得清晰图像。 系统配置 1.主机显微镜：三目连续变倍体视显微镜SM362 2.图像适配镜：显微镜和摄像机可调中和变焦的C接口专用镜头 3.数字摄像机：彩色1/2"CMOS/130-500万像素/USB2.0/3.0输出 4.图像处理系统：数字摄像机无缝嵌入图像处理与测量软件包 5.微机打印机：自备或选配 放大倍率和视场 变倍 物镜; 选配 大物镜; 目镜 WF10×; 图像系统. 物视场Φ/mm; 总放大率; 线视场mm; 总放大率. 0.7× ～ 4.5×; —; 29-4.5; 7-45×; 10-1.5; 20-130×. 2×; 14.5-2.2; 14-90×; 5-0.75; 40-260×. 0.5×; 58-9; 3.5-22.5×; 20-3; 10-65×. |  |  | A; B. C; D. E; F. G; H. |
| --- | --- | --- | --- |

| 连续变倍体视显微镜 SM362 又称立体显微镜,实体显微镜或解剖显微镜 - 放大倍率连续可调,正立三维影像 - 立体感强,成像清晰宽广 - 长工作距离和大景深 - 高眼点广角目镜,扭力调节 - 瞳距联动和双目屈光度可调 - LED透射和反射照明 |  |
| --- | --- |

标准型SM362

| 物目镜和放大倍率 放大倍率： 7×-45×连续变倍 变倍物镜： 0.7×-4.5×,同步内变焦1:6.5 广角目镜： WF10×/20mm,物方视场Φ30 规 格 双目镜筒： 45º倾角,瞳距联动55-75mm,双目屈光度±5D可调 三目镜筒： 同步影像输出,标准接口 变倍方式： 二侧手轮同步调节,刻度标示放大倍率 载物盘： 黑白双面板/磨砂玻璃Φ95mm,附不锈钢试样夹 调焦机构： 圆立柱Φ32×240mm,升降150mm,调焦50mm,松紧可调 底座： 铸造铝合金标准底座190×270×30mm（A2） 照明系统： LED/3W倾角可调冷光集束或同轴环形上照明 LED/3W大光圈聚光镜或均衡冷光透射下照明 输入功率： 自适应宽电源AC90-240V/50-60Hz/6W 主要配件： 物目镜筒,调焦机构,变倍物镜,广角目镜,护眼罩, 载物盘,试样夹,防尘罩盖,照明光源,随机文件 仪器包装： 体积48×36×32Cm,毛重6kg 参数表 变倍 物镜; 选配 大物镜; 总放大率 （标配目镜10× 其余选配）; 工作 距离. 5×; 10×; 15×; 20×; 25×. 0.7× ～ 4.5×; —; 3.5-22×; 7-45×; 10.5-68×; 14-90×; 17-112×; 100. 2×; 7-45×; 14-90×; 21-134×; 28-180×; 35-225×; 35. 0.5×; 1,8-11×; 3.5-22×; 5.3-34×; 7-45×; 8.7-56×; 150. |  |  | 选配件 - 分划目镜/测微尺：分划0.1mm - 环形LED照明器,暗场聚光镜B2/K2用 - 光纤冷光源：环形或分支,带滤色片 - 机械载物台：同轴移动或旋转平台或大平台 - 显微摄影摄像,图像处理,图像分析(测量)系统 产品升级 |
| --- | --- | --- | --- |