煤矿一通三防考试专用题库（附参考答案）

单选题 第一部分

1.下列物质对尘肺病的发生起主要作用的是(A )。 
　　A.游离二氧化硅 B.长石 　　C.硅酸盐 D.泥岩 
　　2.呼吸性粉尘的粒径一般为(D ) um及其以下。 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　3.非呼吸性粉尘的粒径一般在(D)um以上。 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　4.煤尘中所含游离二氧化硅量(A)。 
　　A.小于10% B.大于10% 　　C.等于15% D.大于15% 
　　5.岩尘(矽尘)中游离二氧化硅含量一般大于(A )%。 
　　A. 10 B. 15 C. 20 D. 25 
　　6.粉尘卫生标准均是以(C)为规定对象的。 
　　A.煤尘 B.岩尘 C.浮尘 D.积尘 
　　7.下列哪种物质不能降低瓦斯的爆炸下限浓度(C)。 
　　A.氢气B.煤尘 C.惰性气体 D硫化氢 
　　8.新建矿井的所有煤层的自燃倾向性由地质勘探部门提供煤样和资料，送国家授权单位作出鉴定，鉴定结果报(A)及省(自治区、直辖市)负责煤炭行业管理部门备案。 
　　A.省级煤矿安全监察机构 　　B.国家煤矿安全监察机构 
　　C.煤矿安全生产监管部门 　　D.地方煤炭工业局 
　　9.煤尘爆炸过程中，一般距爆源(B) m处，破坏较轻。 
　　A. 5一10 B. 10一30 　　C.20一40 D.60一200 
　　10.煤尘挥发分越高，感应期(B)。 
　　A.越长 B. 越短 C.不变 D.不一定 
　　11.判断井下发生爆炸事故时是否有煤尘参与的重要标志是(C)。 
　　A.水滴 B.二氧化碳 　　C.粘焦 D.一氧化碳 
　　12.下列属于减尘措施的是(D)。 
　　A.转载点喷水降尘 B.放炮喷雾 　　C.巷道净化水幕 D.煤层注水 
　　13.下列属于降尘措施的是(C)。 
　　A.采空区灌水 B.水封爆破 　　C.巷道净化水幕 D煤层注水 
　　14.煤层注水的注水方式中，对地质条件适应性较强的是(A)。 
　　A.短钻孔注水 B.长钻孔注水 　　C.深孔注水 D.巷道钻孔注水 
　　15.煤层注水的注水方式中，对地质条件适应性较差的是(B)。 
　　A.短钻孔注水 B.长钻孔注水 　　C.深孔注水 D.巷道钻孔注水 
　　16.《煤矿安全规程》规定：采煤工作面最低允许风速为(B)m/ s 
　　A. 0.15 B. 0.25 C. 0.35 D. 0. 5 
　　17.《煤矿安全规程》规定：采区进回风道最低允许风速为(B)rn/ s 
　　A. 0.15 B. 0.25 C. 0. 35 D. 0. 5 
　　18.《煤矿安全规程》规定：掘进中的煤及半煤岩巷最低允许风速为(B)m/s 
　　A. 0. 15 B. 0. 25 C. 0. 35 D. 0. 5 
　　19.《煤矿安全规程》规定：掘进中的岩巷最低允许风速为(A)m/s 
　　A. 0. 15 B. 0. 25 C. 0. 35 D. 0. 5 
　　20.采场和采准巷道中最高允许风速为(D)m/ s c 
　　A. 1. 5 B. 2.5 C. 3. 0 D. 4. 0 
　　21人风井和采掘工作面的新鲜风流含尘量不得超过(A) m岁耐。 
　　A. 0. 5 B. 1. 5 C. 2. 5 D. 3. 0 
　　22.《煤矿安全规程》规定，掘进巷道中的最高风速为(C)m/ s 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　23.下列哪种粉尘遇火可能爆炸(A)。 
　　A.悬浮煤尘 B.沉积煤尘 　　C.悬浮岩尘 D沉积岩尘 
　　24.同一种煤质情况下，下列哪种粒径的煤尘所需引燃温度最低，且火焰传播速度最快(A)um。 
　　A. 15 B. 25 C. 35 D. 45 
　　25.下列哪种气体的存在可使煤尘的爆炸下限降低(C)。 
　　A.氮气 B. 惰气 C. 瓦斯 D. CO2 
　　26.当氧含量低于(D)%时，煤尘就不再爆炸。 
　　A. 21 B. 20 C. 19 D. 17 
　　27.在下列哪种氧气浓度下，煤尘爆炸压力最低(D)%。 
　　A. 21 B. 20 C. 19 D. 18 
　　28.煤尘爆炸时，其挥发分含量将(A )。 
　　A.减少B.升高 C.不变 D.不一定 
　　29.下列各地点中，(D)应设主要隔爆棚。 
　　A.采煤工作面进风巷 B.采煤工作面回风巷 　　C.采区内的煤层掘进巷 D.矿井主要运输巷 
　　30.矿井防尘系统中，地面水池不得小于(B)m 3，并有备用水池。 
　　A. 100 B. 200 C. 300 D. 400 
　　31.在防尘管路设置中，皮带机和皮带斜井管路每隔(B )m设一个三通阀门。 
　　A. 10 B. 50 C. 100 D. 200 
　　32.装载点的放煤口距矿车不得大于(B)m，并要安装自动控制装置，实现自动喷雾。 
　　A. 0. 30 B. 0. 40 C. 0. 50 D. 1 
　　33.主要隔爆水棚的用水量按巷道的断面积计算，不得小于(D)。L/m2 
　　A. 50 B. 200 C. 300 D. 400 
　　34.辅助隔爆水棚的用水量按巷道的断面积计算，不得小于()L/m2。 
　　A. 50 B. 200 C. 300 D. 400 
　　35.下列哪种职业 病的危害性最大，发病期最短(A)。 
　　A.矽肺病B. 煤肺病 C.煤矽肺病 D.水泥尘肺 
　　36.下列(A)应设置辅助隔爆棚。 
　　A.采煤工作面进回风巷 B.相邻煤层运输石门 
　　C.采区间集中运输大巷 D.主要运输大巷 
　　37.瓦斯在煤层中的垂直分带，最下层的分带是(D)。 
　　A.氮气一二氧化碳带 B.氮气带 
　　C.氮气一甲烷带 D.甲烷带 
　　38.与无露头煤层相比，有露头煤层内的瓦斯含量(B)。 
　　A.大 B.小 C.不变 D.不能确定 
　　39.在测定瓦斯浓度时可以用以下哪种方法(D)。 
　　A.目测 B.气味法 C.示踪法 　　D.瓦斯浓度测定仪法 
　　40.根据下列哪项可以确定瓦斯风化带的深度(D)。 
　　A.绝对瓦斯涌出量 B.围岩透气性 　　C.煤层倾角 D。相对瓦斯涌出量 
　　41.下列选项中，(A)um 粒径的粉尘属于呼吸性粉尘，对人体危害性大。 
　　A. 2 B. 20 C. 10 D. 15 
　　42.开采容易自燃和自燃的煤层时，在采区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面投产和通风系统形成后，必须按设计选定的防火门位置构筑好防火墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料。采煤工作面回采结束后，必须在(A)天内进行永久性封闭。 
　　A. 45 B. 30 C. 10 D. 7 
　　43.从煤的变质程度来讲，生成瓦斯量最大的是(D)。 
　　A.褐煤 B.焦煤 C.贫煤 D.无烟煤 
　　44.在同样的瓦斯压力和温度下，下列哪种煤能保存更多的瓦斯(D)。 
　　A.褐煤 B.焦煤 C.贫煤 D.无烟煤 
　　45.同一种煤质时，下列哪种顶板保存的瓦斯量最大(D)。 
　　A.砂岩 B.砾岩 C.砂页岩 　　D.不透气的泥岩 
　　46.专用排瓦斯巷内风速不得低于(C)m/S 
　　A. 0. 15 B. 0. 25 C. 0. 5 D. 0. 75 
　　47.瓦斯喷出区域的掘进通风方式必须采用(A)。 
　　A.压人式 B.抽出式 C.混合式 D.上述任何一种 
　　48.瓦斯抽放时，如利用瓦斯，则瓦斯浓度不得低于(A)%。 
　　A. 30 B. 15 C. 20 D. 25 
　　49瓦斯抽放时，如不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于(D)%。 
　　A. 30 B. 15 C. 20 D. 25 
　　50.在理论上，当瓦斯浓度达到(C)%时，瓦斯可以和空气中的氧气完全反应，爆炸强度最大。 
　　A. 7 B. 8 C. 9. 5 D. 15 
　　51.井下爆破时产生的火焰不能引燃瓦斯，是因为(C)。 
　　A.能量不足 B.缺氧状态 　　C.火焰存在时间短 D.瓦斯浓度不在爆炸区间内 
　　52.煤矿企业每年必须至少组织(A)次救灾演习。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　53下列现象中煤与瓦斯突出的前兆是(A)。 
　　A.瓦斯涌出量增大，工作面温度降低 B.有水气 
　　C.壁挂煤红 D.钻孔有水流出 
　　54.煤与瓦斯突出频率高而强度低，下列选项哪个不是可能的原因(D)。 
　　A.煤层酥松B.围岩破碎C.瓦斯运移 D.煤质坚硬 
　　55.煤与瓦斯突出频率低而强度高，下列选项哪个不是可能的原因(C)。 
　　A.围岩破碎不严重 B.地应力相对集中 　　C.煤层酥松 D.煤质坚硬 
　　56.开采厚度等于或小于(A)m的保护层时必须检验实际保护效果。 
　　A. 0. 5 B. 1. 0 C. 1.5 D. 2. 0 
　　57.揭开煤层后，在石门附近(C)m范围内掘进煤巷时，必须加强支护，严格采取防突措施。 
　　A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 
　　58.震动放炮要求(A)次全断面揭穿或揭开煤层。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　59.瓦斯抽放中，随掘随抽的方式是利用巷道两侧及工作面前方的(A)抽放瓦斯。 
　　A.卸压带B.支承压力带 C.原岩应力带 D.任一地点 
　　60.下列因素中，(D)与工作面瓦斯涌出无关。 
　　A.地面大气压变化 B.工作面推进速度 　　C，工作面采煤工艺 D.测点布置 
　　61.对于采区煤仓，要使用胶皮管伸入煤仓(B)m处进行检查瓦斯。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　62.在煤层开采中，下列哪种顶板管理方式瓦斯涌出量大(C)。 
　　A.充填法 B.弯曲下沉法 　　C.全部垮落法 D.不一定 
　　63.下列哪种物品可以带人井下(C)。 
　　A.烟草 B.化纤衣服 C.棉织品 D.电炉 
　　64.下列选项哪种情况不容易引起瓦斯异常涌出现象(D)。 
　　A，地质破碎带附近 B.煤与瓦斯突出 C.矿井瓦斯抽放系统出现故障 D.工作面正常放炮 
　　65.个别井下机电铜室，经矿总工程师批准，可设在回风流中，但进人机电酮室的风流瓦斯浓度不得超过(A)%，并必须安装瓦斯自动检测报警断电装置。 
　　A. 0. 5 B. 1 C. 1. 5 D. 2 
　　66.从防止静电火花方面，下列哪种情况不适合井下使用(A)。 
　　A.塑料管 B.铁管 C.钢管 D.木材 
　　67.用岩粉阻隔瓦斯爆炸时，撒布岩粉长度为(D)m, 
　　A. 50 B. 100 C. 200 D. 300 
　　68.用岩粉阻隔瓦斯爆炸时，要使不燃物含量大于(D)%。 
　　A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 
　　69.井口房和通风机房附近(D)m内，不得有烟火或用火炉取暖。 
　　A. 50 B. 100 C. 200 D. 20 
　　70.主要隔爆水棚的长度不小于(C)M 
　　A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 
　　71.矿井瓦斯积聚常常在巷道上部是由于(C)的原因。 
　　A.风流速度小 B巷道有冒高 　　C.瓦斯比空气轻 D.风流速度大 
　　72.矿井瓦斯是井下从煤岩中涌出的以(D)为主的有毒、有害气体的总称。 
　　A.二氧化碳K02)  B.氮气(NZ) 　　C一氧化碳(CO) D.甲烷(CH,) 
　　73.下列哪项不属于井下容易发生局部瓦斯积聚的地点(D)。 
　　A.采煤工作面上隅角 B.顶板冒落空洞 　　C.临时停风的掘进巷道 D.井底车场 
　　74.区域性防突措施主要有(A)和预抽煤层瓦斯两种。 
　　A.开采保护层 B金属骨架 C.松动爆破D.水力冲孔 
　　75.局部通风机实行的“三专”供电，即专用变压器、(A)、专用线路。 
　　A.专用开关B.专用电源C.专用报警器 D.专人管理 
　　76一个矿井只要有(A)个煤(岩)层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　77.低瓦斯矿井的矿井相对瓦斯涌出量小于或等于(B)m3/to 
　　A. 5 B. 10 C. 12 D. 15 
　　78.高瓦斯矿井的矿井相对瓦斯涌出量大于(B)m3/to 
　　A. 5 B. 10 C. 12 D. 15 
　　79.高瓦斯矿井的矿井绝对瓦斯涌出量大于(D)m3/min o 
　　A. 10 B. 12 C. 15 D. 40 
　　80.矿井总回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过(B)%时，必须立即查明原因，进行处理。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1.5 
　　81.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过(C)%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1.5 
　　82.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过(D)%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1。5 
　　83.采掘工作面爆破地点附近20 m以内风流中瓦斯浓度达到(C)%时，严禁爆破。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1.5 
　　84.采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到(C)%时，必须停止用电钻打眼。 
　　A. 0.5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1. 5 
　　85.对因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到(C)%以下时，方可通电开动。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1. 0 D. 1.5 
　　86.采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到(D)%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。 
　　A. 0. 5 B. 0. 75 C. 1.0 D. 1.5 
　　87.一个采煤工作面的绝对瓦斯涌出量大于(C)m3/min时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。 
　　A. 2 B. 3 C. 5 D. 10 
　　88。一个掘进工作面的绝对瓦斯涌出量大于(B) m2/min时，用通风方法解决瓦斯问题不合理的，必须建立抽放系统。 
　　A. 2 B. 3 C. 5 D. 10 
　　89.矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于(D)m3/min时，必须建立抽放系统。 
　　A. 10 B. 15 C. 30 D. 40 
　　90.瓦斯抽放地面泵房和泵房周围(B)m内，禁止堆积易燃物和明火。 
　　A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 
　　91.瓦斯抽放地面泵房距进风井口和主要建筑物不得小于(C)m，并用栅栏或围墙保护。 
　　A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 
　　92.低瓦斯矿井中采掘工作面的瓦斯浓度检查次数每班至少(B)次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　93.高瓦斯矿井中采掘工 作面的瓦斯浓度检查次数每班至少(C)次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　94.采掘工作面二氧化碳浓度应每班至少检查(B)次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D.4 
　　95.在有自然发火危险的矿井，必须定期检查(B)浓度、气体温度的变化情况。 
　　. A.瓦斯 B.一氧化碳 C.二氧化碳 D.氧气. 
　　96.井下停风地点栅栏外风流中的瓦斯浓度每天至少检查(A)次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　97.瓦斯是一种(D)。 
　　A.单质 B.化合物 C.纯净物 D混合物 
　　98.甲烷是一种可燃气体，其爆炸下限为(B)%。 
　　A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 
　　99.甲烷是一种可燃气体，其爆炸上限为(D)%。 
　　A. 10 B. 12 C. 14 D. 16 
　　100.瓦斯沿深度方向呈带状分布，甲烷带中的甲烷含量可达(D)%。 
　　A. 20 B. 40 C. 60 D. 80 
　　101.开采瓦斯风化带的煤层时，相对瓦斯涌出量一般不超过(A) m3/to 
　　A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 
　　102.瓦斯空气的混合气体中氧气浓度必须大于(A)%，否则爆炸反应不能持续。 
　　A. 12 B. 17 C. 18 D. 20 
　　103.瓦斯积聚是指体积超过0.5耐的空间瓦斯浓度达到(C)%的现象。 
　　A. 1 B. 1. 5 C. 2 D. 3 
　　104.目前，我国煤矿按瓦斯涌出形式和涌出量大小，将矿井瓦斯等级分成(B)个等级。 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　105.在相同裂隙发育条件下，下列哪种地质构造贮存的瓦斯量最多(C)。 
　　A.向斜 B.断层 C.背斜 D地堑 
　　106.煤层中有流通的地下水时，煤层中的瓦斯含量会(C)。 
　　A.不变 B.升高 C.降低 D.不一定 
　　107.下列哪一项不属于局部防突措施(A)。 
　　A开采保护层 B.松动爆破 　　C.钻孔排放瓦斯 D.水力冲孔 
　　108.瓦斯在一定压力下以游离和(B)两种状态赋存在煤体中。 
　　A.化合 B.吸附 C.吸着 D.吸收 
　　109.采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于(C)%。 
　　A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 
　　110.采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过(A)% 
　　A. 0. 5 B. 1 C. 1.5 D. 2. 0 
　　111.矿井风流中一氧化碳浓度不超过(C)%。 
　　A. 0. 004 B. 0. 000 25 C. 0. 002 4 D. 0. 000 5 
　　112.矿井风流中氧化氮浓度不超过(D)%。 
　　A. 0. 000 66 B. 0. 000 5 C. 0. 002 4 D. 0. 000 25 
　　113.矿井风流中二氧化硫浓度不超过(D)%。 
　　A. 0. 004 B. 0. 000 25 C. 0. 002 4 D. 0. 000 5 
　　114.矿井风流中硫化氢浓度不超过(C)%。 
　　A. 0. 002 4 B. 0. 000 25 C. 0. 000 66 D. 0. 000 5 
　　115.矿井风流中氨气浓度不超过(A)% 
　　A. 0. 004 B. 0. 000 25 C. 0. 002 4 D. 0. 000 5 
　　116.设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过(B)m/ s 
　　A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 
　　117.无提升设备的风井和风嗣允许的最高风速为(D)m/s 
　　A. 8 B. 10 C. 12 D. 15 
　　118.专为升降物料的井筒允许的最高风速为(C)m/s 
　　A. 8 B. 10 C. 12 D. 15 
　　119.风桥允许的最高风速为(B)m/s o 
　　A. 8 B. 10 C. 12 D. 15 
　　120.升降人员和物料的井筒允许的最高风速为(A)m/s 
　　A. 8 B. 10 C. 12 D. 15 
　　121.主要进、回风巷允许的最高风速为(A) M/S 
　　A. 8 B. 6 C. 4 D. 10 
　　122.架线电机车巷道允许的风速范围为(D)rn/s 
　　A. 0. 15一4.00 B. 0. 25一4.00 　　C. 0. 25一6.00 D. 1一8 
　　123.运输机巷，采区进、回风巷允许的风速范围为(C)m/S 
　　A. 0. 15一4.00 B. 0. 25一4.00 　　C. 0. 25一6.00 D. 1一8 
　　124.采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷允许的风速范围为(B)M/S 
　　A. 0. 15一4.00 B. 0. 25一4.00 C. 0. 25一6.00 D. 1一8 
　　125.掘进中的岩巷允许的风速范围为(A)m/S 
　　A. 0. 15一4.00 B. 0. 25一4.00 　　C. 0. 25一6.00 D. 1一8 
　　126.其他通风行人巷道允许的最低风速为(A)M/S 
　　A. 0. 15 B. 0. 25 C. 0. 5 D. 1. 0 
　　127.综合机械化采煤工作面，在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，最大风速不得超过(B)m/S 
　　A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 
　　128.装有带式输送机的井筒兼作回风井时，井筒中的风速不得超过(C)m/S, 
　　A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 
　　129.装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中的风速不得超过(A)M/S 
　　A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 
　　130.箕斗提升井兼作进风井时，井筒中的风速不得超过(C)m/S 
　　A. 4 B. 5 C. 6 D. 8 
　　131.掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距(B) m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。 
　　A. 40 B. 50 C. 20 D. 10 
　　132.进风井口以下的空气温度(干球温度)必须在(C)℃以上。 
　　A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 
　　133.生产矿井采掘工作面空气温度不得超过(B)℃。 
　　A. 25 B. 26 C. 27 D. 28 
　　134.机电设备嗣室的空气温度不得超过(C)℃。 
　　A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 
　　135.采掘工作面的空气温度超过(C)℃时，必须停止作业。 
　　A. 28 B. 29 C. 30 D. 31 
　　136.机电设备铜室的空气温度超过(C)℃时，必须停止作业。 
　　A. 32 B. 33 C. 34 D. 35 
　　137.矿井必须建立测风制度，每(B)天进行1次全面测风。 
　　A. 5 B. 10 C. 20 D. 30 
　　138.对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要(C)测风。 
　　A.定时 B.每隔5天 　　C.随时 D.每隔10天 
　　139.进人被串联通风工作面的风流中的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过(A)%。 
　　A. 0. 5 B. 1 C. 1 .5 D. 2. 0 
　　140.准备采区，必须在采区构成(D)后，方可开掘其他巷道。 
　　A.掘进系统B.运输系统 　　C.排水系统D.通风系统 
　　141.采区开采结束后(C)天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙，全部封闭采区。 
　　A. 15 B. 30 C. 45 D. 60 
　　142.新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定，以后每(C)年至少进行1次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　143.装有主要通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过(A)%。 
　　A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
　　144.装有主要通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在有提升设备时不得超过(C)%。 
　　A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
　　145.备用的主要通风机必须能在(B)min内开动。 
　　A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
　　146.新安装的主要通风机投人使用前，必须进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每(C)年至少进行1次性能测定。 
　　A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
　　147.生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在(B)min内改变巷道中的风流方向。 
　　A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
　　148.生产矿井主要通风机反风时，当巷道中的风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的(B)%。 
　　A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 
　　149.主要通风机的运转应由专职司机负责，司机应每(B)小时将通风机运转情况记人运转记录簿内;发现异常，立即报告。 
　　A.半 B. 1 C. 1. 5 D. 2 
　　150.恢复停风巷道通风前，必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10 m以内风 流中的瓦斯浓度都不超过(A)%时，方可人工开启局部通风机。 
　　A. 0. 5 B. 1. 0 C. 1. 5 D. 2. 0 
　　151.必须保证爆炸材料库每小时能有其总容积(C)倍的风量。 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　152.井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，不得超过(A)%。 
　　A. 0. 5 B. 1. 0 C. 1.5 D. 2. 0 
　　153.地面的消防水池必须经常保持不少于(C)3m的水量，如果消防用水同生产、生活用水共用一个水池，应有确保消防用水的措施。 
　　A. 160 B. 300 C. 200 D. 60 
　　154.木料场、研石山、炉灰场距离进回风井不得小于80 m，木料场距离研石山不得小于(A)m 
　　A. 50 B. 20 C. 80 D. 60 
　　155.停风的独头巷道口的栅栏内侧1 m处瓦斯浓度超过(C)%，应采用木板密闭予以封闭。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　156.停风的独头巷道，每班在栅栏处至少检查(A)次瓦斯。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　157.只有在局部通风机及其开关附近(B)m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。 
　　A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 
　　158.可以使用(A)台局部通风机同时向1个掘进工作面供风。 
　　A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
　　159.抽出式通风，风筒吸风口吸入风流中的瓦斯浓度不超过(B)%。 
　　A. 0. 5 B. 1 C. 1. 5 D. 2 
　　160.除尘风机、抽出式局部通风机和位于掘进工作面附近100 m范围内的压人式局部通风机，其噪音不应超过(C)dB 
　　A. 75 B. 80 C. 85 D. 90 
　　161.当空气中氧气浓度小于(A)%时，人呼吸困难，心跳加快。 
　　A. 17 B. 15 C. 12 D. 3 
　　162.当空气中氧气浓度小于(B)%时，人无力进行劳动。 
　　A. 17 B. 15 C. 12 D. 3 
　　163.当空气中氧气浓度小于(C)%时，人有生命危险。 
　　A. 17 B. 15 C. 12 D. 3 
　　164.当空气中氧气浓度小于(D)%时，人立即死亡。 
　　A. 17 B. 15 C. 12 D. 3 
　　165.能造成人缺氧窒息死亡的气体是(C)。 
　　A.一氧化碳B.二氧化氮C.氮气D.硫化氢 
　　166.当空气中二氧化碳浓度达到(A)时，人呼吸感到急促。 
　　A. 3% B. 5% C. 10%一20% D. 20%一25% 
　　167.当空气中二氧化碳浓度达到(B)时，人呼吸感到困难，同时有耳鸣和血液流动很快的感觉。 
　　A. 1% B. 5% C. 10%一20% D. 20%一25% 
　　168.当空气中二氧化碳浓度达到(C)时，人呼吸将处于停顿状态和失去知觉。 
　　A. 1%B. 5% C. 10%一20% 
　　D. 20%一25% 
　　169.《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在10%以上时，空气中总粉尘浓度应低于(B)mg/m3 
　　A. 1 B. 2 C. 5 D. 10 
　　170.《煤矿安全规程》规定，粉尘中游离二氧化硅含量在10%以下时，空气中总粉尘浓度 应低于(D)mg/m3 
　　A. 1 B. 2 C. 5 D. 10 
　　171.当空气中一氧化碳浓度达到(A)%时，经数小时仅有头痛、心跳、耳鸣等轻微中毒症状。 
　　A.0.016 B.0.048 C.0.128 D.0.4 
　　172.当空气中一氧化碳浓度达到(B)%时，经1h引起头痛、心跳、耳鸣等轻微中毒症状。 
　　A.0.016 B.0.048 C.0.128 D.0.4 
　　173.当空气中一氧化碳浓度达到0. 128%时，经0.5一1.0 h，现场人员(C)。 
　　A.无反应 B.反应轻微 
　　C.丧失行动能力D.立即死亡 
　　174当空气中一氧化碳浓度达到(D)%时，短时间即失去知觉、抽筋、假死，经过29一30 min即死亡。 
　　A.0.016 B.0.048 C.0.128 D.0.4 
　　175.当空气中二氧化氮浓度达到(A)%时，2-4h尚不致显著中毒。 
　　A.0.004 B.0.006 C.0.01 D.0.025 
　　176.当空气中二氧化氮浓度达到0.006%时，短时间(B)。 
　　A.无反应 B.反应轻微 　　C.丧失行动能力D.死亡 
　　177.当空气中二氧化氮浓度达到(C)%时，强烈刺激呼吸器官，严重咳嗽，声带痉挛，呕吐、腹泻，神经麻木。 
　　A.0.004 B.0.006 　　C.0.01 D.0.025 
　　178.矿井必须有完整(C)的通风系统。 
　　A.联合B.并联C.独立D.分立 
　　179.改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及(D)，由企业技术负责人审批。 
　　A.通风方案B.作业规程 　　C.通风计划D.安全措施 
　　180.设在回风流中的井下机电设备铜室，此回风流中的瓦斯浓度不得超过0.5%，并必须安装(C)。 
　　A.便携瓦斯检查仪B.一氧化碳传感器C.甲烷断电仪 
　　181.煤炭自燃发火必须同时具备有可燃的碎煤、有充分的(D)和适宜的蓄热升温的环境。 
　　A.瓦斯 B.一氧化碳 　　C.氢气 D.氧气 
　　182.煤炭自燃中，在燃烧期阶段煤的氧 
化速度加快，温升明显，空气和围岩的温度也显著上升，巷道中会出现烟雾及特殊的火灾气味;如果煤温达到着火温度，即会引发(C)。 
　　A.瓦斯爆炸B.煤尘爆炸 　　C.自燃火灾D.外因火灾 
　　183.矿内火灾防治是指为防止井下发生火灾、(B)和消除火灾不良后果所施行的技术和工程。 
　　A.扩大火灾 B.控制火灾 　　c.发现火灾 D.封闭火灾 
　　184。防治矿内火灾的原则是(A)。 
　　A.预防为主B.综合治理 　　C.监测监控D.整体推进 
　　185.从防自燃火灾角度出发，对矿井开拓、开采的要求是：最小的煤层暴露面、(C)、最快的回采速度、易于隔绝的采空区。 
　　A.最大的巷道断面 B.最好的支护材料 　　c.最大的煤炭采出率D.最快的掘进速度 
　　186.从防自燃火灾角度出发，对通风系统的要求是通风压差小、(D)。 
　　A.风速大B.风量大 　　c.阻力大D.漏风少 
　　187.矿井火灾防治包括防火和(C)。 
　　A.防有害气体B.内因火灾 　　c.灭火 D.外因火灾 
　　188.防火即防止矿内火灾发生的作业。其首要任务是防止(B)或将其限制于萌芽状态。 
　　A.火灾 B.可燃物燃烧 
　　C.产生一氧化碳D.井下空气温度升高 
　　189煤矿灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和(A)三种。 
　　A.综合灭火法B.人工灭火法 　　C.自然灭火法D.化学灭火法 
　　190.(B)灭火法以封闭火区为基础，再采取向火区内部注人惰气、泥浆或均衡火区漏风通道压差等措施的灭火方法。 
　　A.直接B.综合 C.隔绝 D.化学 
　　191.外因火灾的预防主要从两个方面进行：一是(C);二是尽量采用不燃或阻燃材料支护和不燃或难燃制品，同时防止可燃物大量积存。 
　　A.防止煤的自燃 　　B.防止空气中氧气过量 　　c.防止失控的高温热源 　　D.防止采空区漏风 
　　192.及时发现矿井外因火灾的方法有监测标志气体、温升变色涂料和(A)。 
　　A.火灾检测器B.煤的自燃倾向性鉴定C.瓦斯等级鉴定D.矿井风量测定 
　　193.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下(D)主要防火墙最后封闭。 
　　A.进风 B.回风 　　C即不进也不回 D.进回风 
　　194.火区封闭后，应加强管理，对墙内的温度和空气成分，要定期进行测定和化验分析。封闭火区的防火墙必须每天检查1次，瓦斯急剧变化时，每班至少检查(B)次。 
　　A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
　　195.火区启封必须具备的条件中火区内的空气温度下降到(A)℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。 
　　A. 30 B. 35 C. 37 D. 40 
　　196.火区启封必须具备的条件中，火区内空气中的氧气浓度下降到(A)%以下。 
　　A. 5 B. 10 C. 12 D. 15 
　　197.煤矿常用的防火措施有灌注泥浆、充填砂石或粉煤灰、均压、喷洒阻化剂、注人惰性气体等，(D)是应用最广的措施。 
　　A.充填砂石或粉煤灰B.喷洒阻化剂 　　C.注人惰性气体 D.灌注泥浆 
　　198。火区启封必须具备的条件中火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在(C)%以下。 
　　A. 0. 5 B. 1 　　C. 0. 001 D. 0. 002 4 
　　199.火区启封必须具备的条件中火区的出水温度低于(D)℃，或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。 
　　A. 30 B. 20 C. 24 D. 25 
　 　200.火区启封必须具备下列条件：(一)火区内的空气温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(二)火区内空气中的氧气浓度下 降到5%以下。(三)火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001%以下。(四)火区的出水温度低于25 OC，或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。(五)上述4项指标持续稳定的时间在(C)以上。 
　　A. 3个月 B. 6个月 C. 1个月 D. 1年 
　　201.火区启封后，原火源点回风测的气温、水温和CO浓度都无上升趋势，并保持(B)以上，方可认定火区确已完全熄灭。 
　　A. 30天 B. 3天 C. 15天 D. 3 h 
　　202.瓦斯在煤层中流动主要包括两个方面，即扩散运动和(B)。 
　　A.静止 B.渗流运动 　　C.上浮运动 D.紊流运动 
　　203.根据突出预测的范围和精度，煤层突出危险性预测可分为区域预测和(B)。 
　　A.巷道预测 B.工作面预测 　　C.矿山统计预测 D.计算法预测 
　　204.下列哪些气体的存在可使瓦斯爆炸下限升高，爆炸上限降低(B)。 
　　A.一氧化碳 B.二氧化碳 　　C。硫化氢 D.氢气 
　　205.依据下列矿井瓦斯绝对涌出量，属于高瓦斯 矿井的有(D) m3/min 
　　A. 25 B. 35 C. 39 D. 55 
　　206.锁风启封火区法，锁风防火墙的位置在主要进风巷侧原防火墙之外(A) m处建立带风门的防火墙。救护队员进人后，关闭风门，打开原火区防火墙。 
　　A. 6 B. 10 C. 30 D. 60 
　　207.新建矿井的永久井架和井口房、以井口为中心的联合建筑必须用(D)建筑。 
　　A.木料 B.橡胶材料 　　C。塑料 D.不燃性材料 
　　208.井下消防管路系统在一般巷道中每隔100 m，带式输送机巷道每隔(A)m设置一组支管和阀门。 
　　A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 
　　209.启封火区和恢复火区初期通风工作，必须由(A)负责进行，且火区回风风流所经过的巷道中人员全部撤出。 
　　A.矿山救护队 B.通风科 　　C.通风区 D.通风段 
　　210.启封已熄灭的火区前，必须事先制定安全措施，启封火区时，应该逐段恢复通风，同时测定回风流中有无(C)。 
　　A.二氧化碳B.氧气C一氧化碳D.甲烷 
　　211.抢险救灾人员在灭火过程中，必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和(B)的安全措施。 
　　A.火风压 B.人员中毒 　　C.缺氧窒息 D.顶板冒落 
　　212.电器设备着火时，首先应该切断电源，在切断电源前，只准用(D)进行灭火。 
　　A.铁板 B.铁撬棍 　　C.水 D.不导电的灭火器材 
　　213.任何人发现井下火灾时，应立即采取一切可能的方法进行(A)。 
　　A.直接灭火 B.报告 　　C.撤离 D.组织人员救火 
　　214.在容易自燃和自燃的煤层中掘进巷道时，对于巷道中出现的冒顶区，必须及时进行(B)。 
　　A.增加风量 B.防火处理 　　C.报废 D.加强支护 
　　215.煤炭发火是指暴露于空气中的煤炭自身氧化积热达到着火温度而(D)的现象。 
　　A.阴燃 B.被动燃烧 　　C.发热发火D.自然燃烧 
　　216.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，进回风同时封闭的缺点是(A)。 
　　A.进回风防火墙很难达到同步封闭B.氧气浓度下降慢 
　　C瓦斯浓度上升速度快 　　D.迅速减少火区流向回风侧的烟流量 
　　217.火区内火源燃烧状态变化过程中，当O2浓度减少速率近似于CO2和CO浓度的增加速率时，说明火区内(D)。 
　　A.火势稳定B.火灾熄灭 　　C.火势减弱D.火势发展 
　　218.火区内火源燃烧状态变化过程中，当02 , CO2和CO浓度以稳定速率降低或其速率近似为零时，说明火区内(A)。 
　　A.火势稳定B.火灾熄灭 　　C.火势减弱D.火势发展 
　　219.对井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库和消防器材的设置情况应(B)进行1次检查，发现问题，及时解决。 
　　A.每年B.每季度C.每半年D.每月 
　　220.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须采取(D)煤层自然发火的措施。 
　　A.特殊B.防治C.监测监控D.综合预防 
　　221.煤炭自然发火分为潜伏期、(A)和燃烧期。 
　　A.自热期B.发火期C.轰燃期D.吸氧期 
　　222.不属于矿井外因火灾的是(B)。 
　　A.瓦斯、煤尘爆炸引起火灾 　　B.煤的自燃 　　C.机械摩擦及物体碰撞引燃可燃物导致火灾 
　　D.吸烟、电焊、灯泡取暖引燃可燃物导致火灾 
　　223.《煤矿安全规程》第二百二十三条规定所允许的地点进行电焊、气焊和喷灯焊接时，只有在查清作业地点附近20 m范围内的巷道顶部和支架背板后面无瓦斯积存，作业地点风流中瓦斯浓度不超过(A)%时，方可作业。 
　　A. 0. 5 B. 1. 0 C. 1.5 D. 2. 0 
　　224.采用放顶煤开采容易自燃和自燃的厚及特厚煤层时，必须编制(A)的设计。 
　　A.防止采空区自燃发火 　　B.放顶煤工艺 　　C.防止瓦斯积聚 　　D.采空区漏风 
　　225.开采容易自燃和自燃的煤层时，在采区开采设计中，必须明确选定自然发火观测站或观测点的位置并建立(C)，确定煤层自然发火的标志气体和建立自然发火预测预报制度。 
　　A.消防库 B.瓦斯检测系统 　　C.监测系统D.防灭火系统 
　　226.采用凝胶防灭火时，压注的凝胶必须充填满全部空间，且其外表面应予(A)。 
　　A.喷浆封闭B.自然封闭 　　C.红砖封闭D.料石封闭 
　　227.确定防火墙质量差、较好、好、优秀的标准是大气压力变化引起封闭区内气体浓度变化的时滞性大小。质量差的防火墙，大气压力变化几乎立即引起封闭火区内气体变化。(C)，防火墙质量越好。 
　　A.时滞性越小 B.火区内水温没有变化 　　C.时滞性越大 D. CO 浓度不变 
　　228.影响煤炭自然发火的外因有地质构造、(D)。 
　　A.煤的空隙率 B.煤的碎度 　　C.煤中的瓦斯含量 D.煤层赋存状态

单选题 第二部分

1、安装在进风流中的局部通风机距回风口不得小于( A )。

A、10m B、15m C、20m

2、二氧化碳浓度达到( B )时，使人短时间失去知觉。

A、5～10% B、10～20 C、20～25%

3、从防尘角度考虑，较适宜的排尘风速为( B )。

A、0.5～1m/s B、1.2～1.6m/s C、2～3m/s

4、因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到( B )以下时，方可复电开动机器。

A、1.5% B、1% C、0.5%

5、矿井火灾的遇难人员中，95%以上的人员是因( A )中毒而死亡。

A、CO B、CO2 C、CH4

6、用光学瓦斯检定器在火区、密闭区等严重缺氧地点进行瓦斯浓度测定时，测定结果比实际浓度( B )。

A、偏小很多 B、偏大很多 C、基本相等

7、排放独头巷道内的瓦斯时严禁一风吹，必须使排出的风流与全风压风源混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过( B )。

A、1.0% B、1.5% C、2.0%

8、当巷道中出现异常气味，如煤油味、松香味或焦油味，表明风流上方存在( C )隐患。

A、瓦斯突出 B、顶板冒落 C、煤炭自燃

9、矿井总回风巷或一翼回风巷风流中瓦斯或二氧化碳都不应超过( B )，超过时，矿总工程师必须查明原因，进行处理。

A、1% B、0.75% C、0.5%

10、掘进工作面恢复通风前，必须检查瓦斯。压入式局部通风机及其开关地点附近( A )以内，风流中的瓦斯浓度都不得超过0. 5%时，方可人工开动局部通风机。

A、10m B、15m C、20m

11、采区回风巷、采煤工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过( A )时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A、1% B、1.5% C、2%

12、采掘工作面风流中瓦斯浓度达到( B )时，必须必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A、1% B、1.5% C、2%

13、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷，允许最低风速为( B )。

A、1.0m/s B、0.25m/s C、0.15m/s

14、采用串联通风时，在进入串联工作面的风流中必须安设瓦斯传感器，其断电范围是( C )。

A、风流串入的工作面全部电气设备 B、风流串入的工作面回风道中全部电气设备 C、风流串入的工作面及其回风道中全部电气设备

15、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于( A )或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A、10m3/t B、40m3/t C、10m3/min

16、“矿井通风质量标准”规定，矿井有效风量率不得低于( C )。

A、75% B、80% C、85%

17、瓦斯监测装置要优先选用( C )型电气设备。

A、矿用一般型 B、矿用防爆型 C、本质安全型

18、火灾发生在上山独头煤巷迎头，在瓦斯浓度不超过( B )时，灭火中要加强通风，排除瓦斯。

A、1.5% B、2% C、3%

19、井下作业场所的粉尘浓度，每月至少测定( B )次。

A、3 B、2 C、1

20、煤矿许用炸药的安全等级越低，其安全性( B )。

A、越高 B、越低 C、不变

21、回采工作面最低风速不得低于0.25m/s，最高风速不得超过( B )。

A、3m/s B、4m/s C、5m/s

22、煤矿许用炸药的安全等级越高，其安全性( A)。

A、越高 B、越低 C、不变

23、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过( A )。

A、1次 B、2次 C、3次

24、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过( C )时，必须停止工作，撤出人员，进行处理。

A、0.5% B、0.75% C、1.0%

25、《安全生产法》是( C )起实施的。

A.2002.6.29 B.2002.10.1 C.2002.11.1

26、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围( C )范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A、10m B、15m C、20m

27、矿井应( A )至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。

A、每周 B、每旬 C、每月

28、触电者脱离电源后，神志清醒，只是有些心慌，四肢无力，应使之( C )。

A、接受人工呼吸 B、不断活动 C、安静休息

29、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过( C )时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A、1.5% B、2.0% C、3.0%

30、 在( C )通风系统中主要通风机必须并联运转。

A、中央并列式 B、中央边界式 C、对角式

31、某矿井等积孔为2.5m2，该矿井通风难易程度属于( C )。

A、困难 B、中等 C、容易

32、安全监控系统的软件死机率( A )

A.不大于720小时/次 B. 不小于720小时/次 C. 不大于800小时/次 D. 不小于720小时/次

33、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于( A )或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

A、10m3/t B、40m3/min C、10m3/min

34、安全监控设备必须定期进行调试、校正，( C )至少1次。

A、每周 B、每旬 C、每月

35、作业场所的噪声，不应超过( B )dB(A)。

A、80 B、85 C、90

36、矿井中CO最高允许浓度为( A )。

A、0.0024% B、0.00024% C、0.024%

37、采煤工作面回采结束后，必须在( B )内进行永久性封闭。

A、30天 B、45天 C、60天

38、作业场所空气中，如果游离SIO2含量小于10%，那么呼吸性粉尘最高允许浓度为( B )mg/m3。

A、2 B、3.5 C、10

39、井下空气的温度超过( C )(测点高1.6～1.8m)时，即为高温。

A、26℃ B、27℃ C、30℃

40、某矿井等积孔为1.98m2，该矿井通风难易程度属于( B )。

A、困难 B、中等 C、容易

41、进风井和出风井并列布置在同一广场，主要通风机在工业广场，这种通风方式称为( A )式。

A、中央并列 B、中央边界 C、对角

42、作业场所的噪声超过( C )dB(A)时应采取降噪措施。

A、80 B、85 C、90

43、全面负责“一通三防”技术业务管理工作的责任者是( C )。

A、矿长 B、通风科(队)长 C、总工程师

44、胸外心脏挤压人工呼吸法，每分钟呼吸( C )次。

A、36 B、72 C、60

45.对未卸压的原始煤层，钻孔流量衰减系数和煤层透气性系数分别为( B )时，煤层为较难抽放煤层。(单位分别为(d-1)、(m2/MPa2·d))

A、 <0.05，> 0.1; B、 >0.05，<0.1;C、<0.003，>10

46.井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入采区回风巷时，稀释后风流中的瓦斯浓度不得超过(B )。

A、1%， B、 0.75%， C、1.5%

47.抽放瓦斯管路内的压力，非卸压煤层在抽放孔口的负压应不小于(C )

A、6.7kPa， B、 73 kPa， C、13 kPa

48.抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔、岩石孔分别不小于(B )。

A、3m，5m; B、 5m, 3m; C、5m, 5m

49.在《通风安全质量标准化标准及考核评分办法》中，瓦斯抽放矿井采用预抽方式，矿井抽放率不小于(A )。

A、20%， B、35%， C、25%

50.在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆(包括通信、信号电缆)与瓦斯抽放管路敷设方式为( B )敷设。

A、同侧， B、 两侧， C、下方

51.抽放瓦斯泵及其附属设施，至少应有( C )套备用。

A、2， B、 3， C、1

52.抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶(B )。

A、5m， B、 3m， C、10m

53.地面泵房和泵房周围( A )范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A、20m， B、 30m， C、50m

54.抽放容易自然和自然煤层的采空区瓦斯时，必须经常检查(C )气体和温度等有关参数的变化，发现有自然发火征兆时，应立即采取措施。

A、CO2， B、 CH4， C、CO

55.抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于(B )米。

A、0.5m， B、0.3m， C、0.4m

56.临时抽放瓦斯泵站可安设在抽放瓦斯地点附近的(B )。

A、进风流， B、新鲜风流， C、被串面进风流

57、掘进工作面回风流甲烷传感器的( A )

A.断电浓度是≥1.0%CH4 B. 报警浓度是>1.0%CH4 C. 复电浓度是≤1.0%CH4 D. 只断工作面所有电源

58、电气设备的防护等级是指( C )

A.绝缘等级 B. 漏电保护、绝缘保护 C. 外壳防外物和防水能力 D. 电压等级

59、矿用隔爆兼本安型防爆电气设备的防爆标志是( D )

A.Exd I B. Exd II C. Exd D. Exdi I

60、安全监控系统巡检时间为( A )

A.不大于30S B. 不小于30S C. 不大于25S D. 不小于25S

61、模拟量传感器输出的电信号目前主要有( C )

A.电流型、电压型、触点型 B. 电压型、触点型 C. 频率型、电流型、电压型 D. 触点型、频率型、电流型

62、易自燃或自燃发火低瓦斯矿井的回采工作面的回风巷必须设置( B )

A.温度传感器、风速传感器 B. 温度传感器、一氧化碳传感器 C. 甲烷传感器、风速传感器 D. 甲烷传感器、温度传感器

63、当电网停电后，安全监测系统必须保证正常工作时间不小于( A )

A.不小于2小时 B. 不小于3小时 C. 不小于4小时 D. 不小于8小时

64、目前井下工作面使用的安全监控设备的防爆类型有( D )

A.本质安全型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型 B. 矿用一般型、隔爆型

C. 隔爆型、矿用一般型、隔爆兼本质安全型 D. 本质安全型、隔爆兼本质安全型、隔爆型

65、本质安全型电气防爆设备适用于( D )

A.井下电气设备 B. 全部电气设备 C. 大功率电气设备 D. 通信、监控、信号和控制等小功率电气设备

66、矿井安全监控系统必须具有( A )

A.甲烷断电仪的全部功能、甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

B. 甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能

C. 甲烷风电闭锁全部功能、馈电状态监测功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

D. 甲烷风电闭锁全部功能、断电与馈电状态不符声光报警功能

67、安全监控系统通讯传输的误码率为( C )

A.不大于10-6 B. 不大于10-7 C. 不大于10-8 D. 不大于10-9

68、安全监控设备需要定期调试、校正的功能有( C )

A.零点、灵敏度、指示值、控制逻辑值 B. 报警点、断电点、复电点、防爆性能

C. 零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑值 D. 零点、灵敏度、指示值、防爆性能

69、设置在采煤机上的机载式断电仪的甲烷传感器的断电浓度为( A )

A.≥1.5 %CH4 B. >1.5%CH4 C. ≥ 1.0 %CH4 D. >1.0%CH4

70、煤矿安全规程规定，矿井安全监控系统监测日报表必须报( B )审阅签字

A.矿长、安全副矿长 B. 矿长、矿技术负责人 C. 矿技术负责人、机电矿长 D. 矿技术负责人、安全副矿长

71、高瓦斯矿井的采煤工作面上隅角必须设置( C )。

A.甲烷传感器 B. 一氧化碳传感器 C. 便携式甲烷检测报警仪 D. 温度传感器

72、掘进工作面采用串联通风时，在被串工作面风机前( D )m，应安装甲烷传感器。

A.10-15 B. ≤10 C. <5 D. 3-5

73、掘进工作面的甲烷传感器应设置在距迎头( A )m处。

A.<5 B.≤ 5 C. ≤10 D.< 10

74、在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置( B )。

A.一氧化碳传感器 .甲烷传感器 C. 风速传感器 D. 温度传感器

75、主要通风机装置外部漏风率不得超过( A )。

A 5% B 15% C 10%

76、进风井口以下的空气温度必须在( A )以上。

A 2℃ B 4℃ C 6℃

77、主要通风机反风时，在( B )分钟内改变巷道中的风流方向。

A 5 B 10 C 15

78、采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到( C )时，附近20米内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A 1% B 1.5% C 2%

79、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3%，而不能立即处理时，必须在(A)小时内封闭完毕。

A、24 　 　B、36　 C、12

80、《煤矿安全规程》对掘进巷道中风速规定(B)。

A、岩巷0.15～6米/秒，煤巷和半煤0.25～8米/秒，B、岩巷0.15～4米/秒，煤巷和半煤0.25～4米/秒C、岩巷0.15～8米/秒，煤巷和半煤0.25～6米/秒

81、采区回风巷风流中二氧化碳浓度超过(B)时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

82、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是(B)。

A、0.00024%，B、0.0024%，C、0.024%

83、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到(A)时，严禁爆破。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

84、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过(C)。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

85、符合《煤矿安全规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风流中安装甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过(C)。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

86、抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等。栅栏设置的位置是上风侧距管路出口(B)m处。

A、3，B、5，C、10

87、专用排瓦斯巷内风速不得低于(B)。

A、0.25 m/s，B、0.5m/s，C、1.0 m/s

88、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于(C)。

A、6 m3，B、5 m3，C、4 m3

89、必须保证爆炸材料库每小时有其容积(A)倍的风量。

A、4倍，B、5倍，C、6倍

90、停工区风瓦斯或二氧化碳达到(C)而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

A、1.5%，B、2.0%，C、3.0%

91、专用排瓦斯巷内不得进行生产作业和设置电气设备;进行巷道维修工作时，瓦斯浓度必须低于(B)。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

92、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于(C)m。

A、20，B、50，C、80

93、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过(B)。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

94、挡风墙外的瓦斯浓度(A)至少检查1次。

A、每周，B、每旬，C、每天

95、甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每(A)天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

A、7，B、10，C、45

96、专用排瓦斯巷内必须安设甲烷传感器，当甲烷浓度达到(C)时，能发出报警信号并切断工作面电源，工作面必须停止工作，进行处理。

A、0.5%，B、1.0%，C、2.5%

97、地面的消防水池必须经常保持不少于(B)m3的水量。

A、100，B、200，C、400

98、井下机电设备峒室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各(A)m范围内，都必须用不燃性材料支护。

A、20，B、50，C、100

99、风压的国际单位是( B )。

A.牛顿;B.帕斯卡;c.公斤力;D.毫米水柱

100、下面四项中不属于矿井大气参数的一项是(D )。

A.密度;B.压力;C.湿度;D.质量

101、局部通风机的通风方法有(D )。

A.压入式;B.抽出式;C.压入式和抽出式;D.压入式、抽出式和混合式

102、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑( D )。

A.两道风门;B.三道风门;C.临时挡风墙;D. 永久挡风墙

103、《安全规程》规定，掘进巷道不得采取( A )通风。

A、扩散通风;B.风墙导风;C.水力引射器通风;D.风筒导风

104、风桥的作用是(C )。

A.把同一水平相交的两条进风巷的风流隔开;B.把同一水平相交的两条回风巷的风流隔开;

C.把同一水平相交的一条进风巷和一条回风巷的风流隔开;D.把同一水平并列的一条进风巷和一条回风巷的风流相连

105、适用于局部通风机抽出式通风的风简是(C )。

A.帆布风简;B.胶皮风简;C. 塑料风简;D.铁风筒

106、具有使用设备少，投资小，简便易行，见效快等优点的井下防灭火方法是( D )。

A.预防性灌浆;B.喷洒阻化剂;C采空区注氮;D.均压防灭火

107、采用通风启封火区时，应以( B )的顺序打开防火墙。

A.先打开进风侧，再打开回风侧;B.先打开回风侧，再打开进风侧;C.两侧同时打开;D.与顺序无关

108、井下可用来扑灭电气设备火灾的是( D )。

A.水;B.灭火手雷;c灭火炸弹;D.砂子、岩粉

109、下面各项不能减小风简风阻的措施是( B )。

A.增大风筒直径;B.减少拐弯处的曲率半径;C.减少接头个数;D.及时排出风简内的积水

110、巷道产生摩擦阻力的原因是( D )。

A.巷道断面突然扩大;B.巷道断面突然减小;C.巷道拐弯;D.空气流动时与巷道周壁的摩擦以及克服空气本身的粘性

111、两条并联的巷道，风阻大的( C )。

A.阻力大;B.风速大;C风量小;D.风量大

112、火灾发生在回风侧时，为控制风流应( A )。

A.正常通风;B.全矿反风;C. 区域反风;D.使风流短路

113、巷道摩擦组力系数大小和( B )无关。

A.巷道断面积;B.巷道长度;C.支护方式;D.巷通周长

114、巷道断面上各点风速( C ).

A.一样大;B.上部大，下部小;C.巷道轴心部位大，周壁小;D.巷道轴心部位小，周壁大

115、对于CO，下列描述正确的是( C )。

A、CO是无色无味的气体，其比重较大，通常聚积在巷道底部。B、CO是一种易被人觉察到的气体，其含量较高时，易使人窒息。

C、CO是一种极毒气体，危害性极大，人体CO中毒时可进行人工呼吸。D.CO是一种极毒气体，危害性极大，人体CO中毒时不可进行人工呼吸。

116、伯努利方程说明，在理想气流中，单位质量风流的总能量，即比压能、位能及动能总和为常量，其中( B )在通风机中变化相对甚小，可以忽略不计。

A、比压能 　　B、位能　　 C、动能

117、( C ) 是矿井主要通风机和风井之间的联络通道。

A、风桥 B、扩散器 　　C、风硐

118、对旋轴流式通风机必须安装两台旋转方向( B )的电动机。

A、相同　　 B、相反　 C、相同或相反均可

119、风硐内风流速度比较高，人员用风表进入风硐内测风安全性差，通常用 ( B )来测量风硐内风速。

A、卡它计 B、皮托管和压力计 C、热球风速计

120、电焊、气焊工作地点的风流中，瓦斯浓度不得超过( C )。

A、1.5% B、1.0% C、0.5%

121、停风的独头巷道，如发现栅栏内侧1米处瓦斯浓度超过3%，不能立即处理时必须在( C )小时内封闭。

A、8; B、12; C、24;

122、作业场所的总粉尘浓度,井下每月测定2次，地面每月测定( C )。

A、3次; B、2次; C、1次

123、通风机水柱计通大气一侧的液面高于另一液面，则说明大气压力( C )矿井压力。

A、大于 B、等于 C、小于

124、采掘工作面回风流中，因瓦斯浓度超过规定而被切断电源的电气设备，都必须在瓦斯浓度降到( B )以下时，方可复电开动机器。

A、1.5% B、1.0% C、0.5%

125、使用过虑式自救器，氧气浓度不得小于( C )。

A、20% B、12% C、18%

126、永久风桥通风断面面积不得小于原巷道断面的( C ),成流线型,坡度小于30度。

A、1/2 B、2/3 C、4/5

127、矿井每( C )必须进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。

A、月 B、季 C、年

128、矿灯应保持完好，发出的矿灯，最低应能连续正常工作( B )小时以上。

A、8小时 B、11小时 C、12小时

129、某硐室的深度是6m，入口宽度是1.5m，而无瓦斯涌出，能否采用扩散通风。( B )

A、不能 B、能 C、无法确定

130、某矿的总回风量是3500 m3/min，在总回测风站内测得瓦斯浓度是0.62%，无瓦斯抽放,该矿的绝对瓦斯涌出量是( B )。

A 、2.17m3/min B 、21.7 m3/min C、217 m3/min

131、用检定管测得某地的CO浓度是36ppm 换算为百分比浓度是( B )。

A、0.036% B、0.0036% C、0.00036%

132、停风区中瓦斯或二氧化碳浓度超过( C )时，必须制订安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A、1.5% B、2.0% C、3.0%

133、低瓦斯矿井的采煤工作面回风流中,甲烷传感器的断电浓度和复电浓度分别是( B )。

A、≥1%,≤1% B、≥1.5%,<1% C、≥1.5%,<1.5%

134、掘进工作面的风流中瓦斯浓度达到1%时,必须( C )

A、停止工作,撤出人员 B、撤出人员,切断电源 C、停止电钻打眼

135、长期吸入大量煤尘引起的职业病是( B ).

A、矽肺病 B、煤肺病 C、煤矽肺病

136、煤尘粒度在( A )以下的尘粒都可能参与爆炸。

A、1mm B、0.1mm C、0.01mm

137、过滤式自救器适用于灾区空气中CO浓度不高于( B )时使用。

A、1% B、1.5% C、0.5%

138、对SO2和NO2中毒者的急救措施是( C )。

A、压胸法 B压背法 C、人工呼吸

139、在回风流中的机电硐室的进风侧(A )处必须设置甲烷传感器。

A、3—5m B、5-10m C、10-15m

140、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内临时施工的电气设备上风侧10-15m处设置甲烷传感器，其报警浓度为≥1.0%CH4，断电浓度为≥( B

)CH4，复电浓度为<1.0%CH4。

A、0.5% B、1.0% C、1.5%

141、主要通风机、局部通风机必须设置设备( B )。

A、温度传感器 B、开停传感器 C、风速传感器

142、盘区风门、辅运大巷与总回风巷之间的风门设置风门(A )。

A、开关传感器 B、风速传感器 C、负压传感器

143、为监测被控制设备瓦斯超限是否断电，被控开关设备( A )必须设置馈电传感器。

A、负荷侧 B、电源侧 C、负荷侧或电源侧

144、综采工作面采用串联通风时，在进入被串联工作面的风流中必须安设甲烷传感器，其断电范围是( C )。

A、被串工作面全部电气设备 B、被串工作面回风道中全部电气设备 C、被串工作面及其回风道中全部电气设备

145、电气设备的防护等级是指( C )

A.绝缘等级 B. 漏电保护、绝缘保护 C. 外壳防外物和防水能力 D. 电压等级

146、矿用隔爆兼本安型防爆电气设备的防爆标志是( D )

A.Exd I B. Exd II C. Exd D. Exdi I

147、煤矿重大安全生产隐患认定中关于“超能力、超强度或者超定员组织生产”的解释中对矿井月产量超过当月产量计划( C)，认定为煤矿重大安全生产隐患。

A、5%; B、8%; C、10%

148、矿井火灾的三要素是指( A )。

A 、可燃物、引火源、充足的氧气;B、引火源、爆炸物、氮气; C、汽油、火源和空气

149、井下空气中出现煤油、汽油等异常气味时，表明井下存在( C)隐患。

A、冒顶 B、瓦斯涌出 C、煤炭自然发火

150、地面大气压力下降时，矿井瓦斯涌出量会( B)。

A 随之减少 B 随之增大 C 保持不变

151、每一生产水平、每一采区都要布置单独的回风道实行( A)。

A.分区通风 B.串联通风 C.并联通风

152、矿山使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合( A)。

A、行业安全标准 B、企业安全标准 C、经济适用标准

153、矿山企业必须从矿产品 ( A)中按照国家规定提取安全技术措施专项费用。

A、销售额 B、成本 C、产量

154、煤矿企业负责人和生产经营管理人员应当按照国家规定( B)，并建立下井登记档案。

A、经常下井 B、轮流带班下井 C、每周下井不少于1次

155、“三违”人员经帮教、学习期满后， ( B)上岗。

A、直接 B、考试合格后方可 C、不再安排

156、每个上岗干部和职工，都应按时参加( A)，了解情况，接受任务，熟记安全注意事项。

A、班前会 B、班组活动 C、现场生产会

157、国家煤矿安全监察总局《煤矿重大安全生产隐患认定办法》中重大安全生产隐患指下列情况： ( A)。

A、采掘工作面等主要用风地点风量不足的 B、煤壁伞沿超过规定不处理继续工作的 C、端面距超过后不及时支护的

158、若采用双回路电源供电每路电源应能担负全矿井负荷的(A )。

A、100% B、80% C、50%

159、“一炮三检”制度是指( B)检查瓦斯浓度。

A、打眼前、放炮前、放炮后 B、 装药前、放炮前、放炮后 C、打眼前、装药前、放炮后

160、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近( B)的巷道内必须洒水降尘。

A 、10米 B、20 米 C、50米

161、关于本质安全理念的理解错误的是( A)。

A、包括环境、制度两方面内容 B、想不安全都不行 C、可靠的人，在可靠的环境，用可靠的设备干可靠的事

162、各生产矿井，( A )是“一通三防”工作的第一责任者，对“一通三防”工作全面负责。

A、矿长 B、矿总工程师 C、通风区长

163、主要进回风道实际断面不能小于原设计断面的( B )。

A、1/2 B、2/3 C、3/4

164、初次放顶时，采煤工作面空间内风速不得低于( A )。

A、0.5m/s B、1.0m/s C、1.2m/s

165、新安装的主扇投入使用前，必须进行一次主扇性能测定和试运转工作，以后每( C )至少进行一次性能测定。

A、1年 B、3年 C、5年

166.临时停风的掘进巷道中瓦斯浓度超过 C 时，在恢复正常通风前就地必须采取措施进行瓦斯排放。

A 0.5% B 1.0% C.1.5%

167.水棚组的用水量按巷道断面积计算，主要隔爆棚不得少于 B 。

A 200L/m2 B 400 L/m2 C 300 L/m2

上海五久自动化设备有限公司是拉绳开关、跑偏开关、输送机保护装置专业供应商和自动化设备配套的专业公司。

QQ号码：   1103196649 2586886542  2568828621  276556337

公司网址： http://www.shwjzdh.com/

联系电话：15722592859（移动座机）

传真:     0515-85512720

手机号码： 13584756486