什么是电源泄漏电流测试，分为哪几种测试？

◆ 解答： 电 源泄漏电流测试是诸多安规测试中的一项测试，通常安规执行单位，例如UL，CSA，IEC，BSI，VDE，TUV和JSI等会要求产品必须做这项测试。 电源泄漏电流的测试规格视在各种不同的产品而有很大的不同，产品应用的场所和功能的不同，也会造成规格标准的差别。电流泄漏电(Current Leakage)和电源泄漏(Line Leakage)测试为通称的电源泄漏电流测试条款，事实上可以被区分为三种不同的测试，分别为对地泄漏电流(Earth Leakage)，对表面泄漏电流(Enclosure 或 Surface Leakage Current)和表面间泄漏电流(Applied Part或Surface to Surface Leakage)。主要的不同点在于测试棒所量测位置的不同而有所不同，对地泄漏电流为漏电电流经由电源线上的接地线流回大地，而表面泄漏电流是由于人员 触摸机体时，泄漏电流经由人体流回大地。另外表面间泄漏电流或称为治疗泄漏电流(Patient Lead Leakage)则为在任何应用物件之间或流向应用物件的泄漏电流，通常只有医疗仪器有这项测试的要求。这些测试的主要目的为让使用者在操作或手握应用物 件时非常安全，而不至于有感电伤害的危险。